PROJEKT    BUDOWLANY

ZADANIE   :                            Przebudowa drogi miejskiej

ul. Polna w m. Radziejów

km 0+000 do km  0+135

LOKALIZACJA                      obręb Radziejów

działka oznaczona  numerem

geodezyjnym 100

INWESTOR                             Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Projekt zawiera:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektant:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

Andrzej Pawlak

Nr ewidencyjny KUP/BD/1894/01

Upr. Nr VA-V-73443-5/97/94/Wk

- Radziejów, luty 2008 rok

- Opracowanie zawiera:

- 1. Opis techniczny.

- 2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Przedmiar robót

4. Część rysunkowa

5. Zaświadczenie z PIIB

6. Kserokopia uprawnień projektowych

7. Oświadczenie projektanta

- Projektant:

- .......................................

- OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym:100 położonych w obrębie m. Radziejów.

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora tj. Burmistrz Miasta Radziejów

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Wytyczne projektowania Dróg WPD-3

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

5. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) z późniejszymi zmianami

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 393)

8. Mapa sytuacyjno w skali 1:500

9. Ewidencja dróg

10. Uzupełniające pomiary sytuacyjne

- I. Zamierzenia budowlane.

Zamierzeniem budowlanym inwestora jest  przebudowa ul. Polnej od km 0+000 tj. od skrzyżowania z ul. Odjezdną do km 0+136  wjazd do przedszkola oraz korekta łuku przy parkingu strona lewa .

Zakres robót przewidziany do wykonania mieści się w istniejącym pasie drogowym w obrębie działki nr100 w m. Radziejów.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu

Projekt zakłada :

1.  Roboty rozbiórkowe.

-   od km 0+000 do km 0+125  Rozbiórka krawężnika , obrzeży betonowych i chodnika z kostki betonowej strona prawa

2.     Podbudowa ( poszerzenie strona prawa).

-  wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm. , wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej standardu II gr. 4,0cm

3.   Roboty uzupełniające.

-    Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm z rozbiórki

- II. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działek.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 100  to obecny pas drogi miejskiej, ul. Polna odcinek do przebudowy od km 0+000 do km  0+135  położona w obrębie m. Radziejów

Istniejąca szerokość na tym odcinku nawierzchni bitumicznej wynosi od 4,25 m do 4,55 m co powoduje utrudnienia ruchu. Po przebudowie szerokość nawierzchni ma wynosić 5,2 m .Z uwagi na ostry łuk w lewo za parkingiem należy wykonać jego korektę co spowoduje wyłagodzenie łuku oraz poszerzenie na tym odcinku nawierzchni. Na trzech pierwszych odcinkach chodnika należy rozebrać całkowicie kostkę betonową i ułożyć od nowa na wysokości nowego krawężnika. Na trzecim odcinku chodnika należy wyciąć drzewo wraz z wyrudowaniem pnia.

Trasa drogi miejskiej  , oraz jej zagospodarowanie na odcinku od km 0+000 do km 0+135 wymaga przebudowy co jest  przedmiotem niniejszego opracowania.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki, lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to:

- napowietrzne linie  energetyczne

- podziemne linie wodociągowe

- podziemne linie telekomunikacyjne

- III. Projekt zagospodarowania działek

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonym numerem geodezyjnym: 100

polegające na przebudowie istniejącej drogi miejskiej tj. ul. Polnej  od km 0+000 do km 0+135

- Podstawowe parametry techniczne:

- szerokość  jezdni				                    - 5,20 m

- spadki poprzeczne jezdni:

odcinki proste                                                              - 2,0 %

- rodzaj nawierzchni :

jezdnia				                          -  bitumiczna

- IV. Zestawienie powierzchni zabudowy.

(wg. przedmiaru robót).

V. Zlecenia inne.

Stwierdza się, że teren na którym zlokalizowano przebudowę  drogi miejskiej tj., ul. Polnej odcinek od km 0+000 do km 0+135 (działka oznaczona numerem geodezyjnym100   )  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- VI. Uwagi końcowe.

- Nakłady rzeczowe określone zostały na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm i Nakładów Rzeczowych KNUR-1, KNUR-4 i KNUR-6.

- Wszystkie materiały budowlane użyte do przebudowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz odpowiadać odnośnym normą.

- Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:

..........................

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Polnej m. Radziejów Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+000 do 0+136 Nr działki 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+000 –0+136 | km | 0,136 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km Str. prawa 31+36+40+40 =147,00 Str. lewa korekta łuku 11,00 ---------------------------------------------- Razem : 158,00 | mb | 158,00 |
| 2. | D-01.02.04.191 | Rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 6cm i ułożeniu na miejscu Str. prawa 27x2,5+27x3,0+35x1,5+36x0,95= 316,20 Str. lewa korekta łuku 1,05/15x(6x8+8x4)= 5,60 ------------------------------------------------------------------ Razem : 321,80 | m2 | 321,80 |
| 3. | D-01.02.04.232 | Rozbiórka obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 15,00+35,00= | mb | 50,00 |
|  | III | Podbudowa |  |  |
| 1. | D-04.01.01.023 | Koryto wykonane ręcznie na poszerzeniu jezdni lub chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 38 cm Str. prawa 27x0,95+27x0,95+35x1,25+36x1,25+5,6 = | m2 | 145,65 |
| 2. | D-04.01.01.031 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie | m2 | 145,65 |
| 3. | D-04.02.01.022 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku na poszerzeniu, gr. warstwy 15 cm Obmiar jak wyżej | m2 | 145,65 |
| 4. | D-04.04.02.012 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu 27x0,65+27x0,65+35x0,95+36x0,95+5,6= | m2 | 108,15 |
| 5. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Obmiar jak w pozycji rozbiórka krawężnika | mb | 158,00 |
| 6. | D-05.03.05.010 | Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-btumicznej standardu II , dowożonej z odległości. do 15 km gr. 4 cm | m2 | 108,15 |
| 7. | D-08.03.01.011 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,0 |
|  | IV | Roboty uzupełniające |  |  |
| 1. | D-08.02.02.022 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 27,00x2+27,00x2,25+35,00x1,5= | m2 | 167,25 |