PROJEKT    BUDOWLANY

ZADANIE   :                            Remont drogi miejskiej

ul. Żytnia w m. Radziejów

km 0+248 do km  0+426

LOKALIZACJA                      obręb Radziejów

działka oznaczona  numerem

geodezyjnym 178/3

INWESTOR                             Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Projekt zawiera:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektant:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

Andrzej Pawlak

Nr ewidencyjny KUP/BD/1894/01

Upr. Nr VA-V-73443-5/97/94/Wk

- Radziejów, luty 2008 rok

- Opracowanie zawiera:

- 1. Opis techniczny.

- 2. Wypis z rejestru gruntów

3. Przedmiar robót

4. Część rysunkowa

5. Zaświadczenie z PIIB

6. Kserokopia uprawnień projektowych

7. Oświadczenie projektanta

- Projektant:

- .......................................

- OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 178/3 położonych w obrębie m. Radziejów.

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora tj. Burmistrz Miasta Radziejów

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Wytyczne projektowania Dróg WPD-3

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

5. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) z późniejszymi zmianami

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 393)

8. Mapa sytuacyjno w skali 1:500

9. Ewidencja dróg

10. Uzupełniające pomiary sytuacyjne

- Zamierzenia budowlane.

Zamierzeniem budowlanym Inwestora jest remont     drogi miejskiej, ul. Żytniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową w km 0+248  do parkingu str. prawa w km 0+426 w m. Radziejów.

Zakres robót przewidziany do wykonania mieści się w istniejącym pasie drogowym i polegać będzie na odtworzeniu istniejących elementów :

-  nawierzchni jezdni,

bez zmiany wysokościowych i lokalizacyjnych według danych zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego

Projekt zakłada :

1. Roboty rozbiórkowe.

- od km 0+248 do km 0+426 frezowanie istniejącej nawierzchni średnio około 3,0cm

2. Roboty przygotowawcze.

-  regulacji kratek kanalizacji deszczowej, włazów kanalizacji deszczowej

3. Prace  nawierzchniowe

-  od km 0+248do km 0+426 oczyszczenie oraz skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości ok. 0,7 kg/m2, ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej gr. 4,0 cm

- Opis istniejącego stanu zagospodarowania działek.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 178/3   to obecny pas drogi miejskiej, ul. Żytniej odcinek do remontu od km 0+248 do km  0+426  położona w obrębie m. Radziejów .

Działka oznaczona  numerem geodezyjnym 178/3  po której przebiega  odcinek remontowany ulicy Żytniej łączy ulicę Parkową z  ulicą  Kruszwicą  w m. Radziejów.  Jak widać z opisu ulica Żytnia jest ważnym elementem drogowym w danej miejscowości. Ulica Żytnia z uwagi na zniszczoną, nierówną nawierzchnię bitumiczną,  braku spadków poprzecznych   wymaga natychmiastowego remontu .  Ulica Żytnia na odcinku przewidzianym do remontu posiada jezdnię o szer. 6,00 m, o nawierzchni  bitumicznej .

Trasa drogi miejskiej  , oraz jej zagospodarowanie na odcinku od km 0+248 do km 0+426 wymaga remontu co jest  przedmiotem niniejszego opracowania.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki, lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to:

- napowietrzne linie  energetyczne

- podziemne linie wodociągowe

- podziemne linie telekomunikacyjne

- III. Projekt zagospodarowania działek

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonym numerem geodezyjnym: 178/3  polegającej na remoncie istniejącego odcinka drogi miejskiej tj. ul. Żytniej   od km 0+248 do km 0+426

- Podstawowe parametry techniczne:

- szerokość  jezdni				                    - 6,00 m

- spadki poprzeczne jezdni:

odcinki proste                                                              - 2,0 %

- rodzaj nawierzchni :

jezdnia				                          -  bitumiczna

- IV. Zestawienie powierzchni zabudowy.

(wg. przedmiaru robót).

V. Zlecenia inne.

- Stwierdza się, że teren na którym zlokalizowano remont odcinka  drogi miejskiej tj., ul. Żytniej od km 0+248 do km 0+426 (działka oznaczona numerem geodezyjnym 178/3)  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- VI. Uwagi końcowe.

- Nakłady rzeczowe określone zostały na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm i Nakładów Rzeczowych KNUR-1, KNUR-4 i KNUR-6.

- Wszystkie materiały budowlane użyte do przebudowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz odpowiadać odnośnym normą.

- Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:

..........................

Przedmiar  robót

| Nazwa obiektu: droga miejska m. Radziejów , ul. Żytnia Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+248 do 0+426 Nr działki 178/3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+248 –0+426 | km | 0,178 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1 | D-05.03.11.033 | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, średnia grubość frezowania 3,0 cm z odwiezieniem urobku na odl. 5 km 178,00x6,00+2x(4,5x4,5-0,25x3,14x4,5x4,5)= | m2 | 1.076,71 |
|  | III | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-03.02.01.111 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 4 |
| 2. | D-03.02.01.101 | Regulacja pionowa kratek kanalizacyjnych deszczowej | szt. | 8 |
|  | IV | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych po frezowaniu Obmiar jak w pozycji frezowania | m2 | 1.076,71 |
| 2. | D-04.03.01.021 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 Obmiar jak wyżej | m 2 | 1.076,71 |
| 3. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm Obmiar jak wyżej | m2 | 1.076,71 |