Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Szpitalnej m. Radziejów - jezdnia Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+363 do 0+521 Nr działki 657 (miejscowość- ulica- numer) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+363 –0+521 | km | 0,158 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1, strona lewa (km 0+441 do 0+506) | mb | 70,00 |
|  | III | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Obmiar jak w pozycji rozbiórka krawężnika | mb | 70,00 |
|  | IV | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 63,00x7,80+95,00x7,15+4,00x8,00+2x(5,0x5,0-0,25x3,14x5,0x5,0)+11,5x6,8+2(x6,8x5,0-0,25x3,14x6,8x5x0)= | m2 | 1.306,22 |
| 2. | D-04.08.01.011 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km 1.306,52x 0,04x1.015 = | t | 53,00 |
| 3. | D-04.03.01.032 | Mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 2 | m 2 | 1.306,22 |
| 4. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1.306,22 |

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Szpitalnej m. Radziejów – parking przy szpitalu strona prawa Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+380 do 0+433 Nr działki 657 (miejscowość- ulica- numer) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 53,0x4,30 = | m2 | 227,90 |
| 2. | D-04.08.01.011 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km 227,9x0,04x1.015 = | t | 9,25 |
| 3. | D-04.03.01.032 | Mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 2 | m 2 | 227,90 |
| 4. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 227,90 |