PPNT AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, BUD. II LOKAL D-11, 81-451 GDYNIA

TEL. 600-210-116, www.projektygdynia.pl

PROJEKT  BUDOWLANY

# NAZWA INWESTYCJI:

| Temat: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ I WOD.KAN. ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY |
| --- | --- |
| Adres: | Dz. nr 460/2, obręb 0001, 041101_1 Radziejów, ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów obszar opracowania: Dz. nr 460/2, 460/3 i 461 obręb 0001, 041101_1 Radziejów. |
| Inwestor: | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów |

AUTORZY PROJEKTU:

# Branża: architektura

| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Jakub Gorzka | NR UPR. 2/KPOKK/2017 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Jacek Józekowski | NR UPR. 12/POOKK/IV/2014 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |

# Branża: elektryczna

| PROJEKTANT | mgr inż. Małgorzata Bryćko-Krauza | NR UPR. POM/0005/PWOE/06 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jarosław Kapałka- Rec | NR UPR. POM/0009/PWOE/06 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |

Data 15 Stycznia 2018

# Branża: zagospodarowanie zieleni

| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Jakub Gorzka | NR UPR. 2/KPOKK/2017 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE | mgr inż. arch. Anna Szczuka (Janaszak) | Projektowanie zieleni |

Data 15 Stycznia 2018

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

STRONA TYTUŁOWA				str. 1 do 2

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA		str. 3

- ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU			str. 3.1.

Oświadczenia projektantów oraz uprawnienia i

przynależność do odpowiedniej izby zawodowej		str. 3.2. do 3.15.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU			str. 4

a.	OPIS TECHNICZNY				str. 5 do 22

b.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Rys. ZT00	Wizualizacja poglądowa			str. 23

Rys. ZT01	Zagospodarowanie terenu skala 1:500	str. 24

Rys. ZT02	Drogi i nawierzchnie			str. 25

Rys. ZT03	Oświetlenie terenu			str. 26

Rys. ZT04	Wod.-kan. zewnętrzne			str. 27

Rys. ZT05	Projekt zieleni			str. 28

Rys. ZT06	detal 1 – Altana, daszek			str. 29

Rys. ZT07	detal 2 – Gablota zewnętrzna i meble ogrodowe	str. 30

Rys. ZT08	detal 3 – Litery przestrzenne		str. 31

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE			str. 32

- OPIS TECHNICZNY 			str. 33 do 39

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Rys. E1	Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:100 	str. 40

Rya. E2	Schemat szafki oświetleniowej SO		str. 41

ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

II.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a. OPIS TECHNICZNY do zagospodarowania terenu

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

· Wytyczne Inwestora.

· Podkład sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych.

· Prawomocne pozwolenie na budowę.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunków technicznych jakim po winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2015 r.; poz. 1422 ).

· Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. ( tj. Dz. U. z 2013 r.; poz. 1232 z późn.zm. ).

· Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz. U. z 2015r.; poz. 909 z późn.zm. ).

· Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 ( tj. Dz. U. z 2015 r.; poz. 1651 z późn.zm. ).

· Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985( tj. Dz. U. z 2015 r.; poz. 460 z późn.zm. ).

· Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( tj. Dz. U. z 2015 r.; poz. 460 z późn.zm. ).

· Rozporządzenie MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( tj. Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj. Dz. z 2016 r., poz. 214 ).

· Ustawa Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997. ( tj. Dz. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm. ).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( tj. Dz. Nr 25 z 1995 r., poz. 133 ).

· Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie z miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacją zewnętrzną elektroenergetyczną i wod.kan. Oraz elementami małej architektury i koncepcją zieleni. Projektuje się zagospodarowanie terenu obejmujące zakres prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

2.1 LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Radziejowie 88-200, ul. Objezdna 33,                 Dz. nr 460/2, natomiast obszar niniejszego opracowania zawiera się na działkach             Dz. nr 460/2, 460/3 i 461 obręb 0001, 041101_1 Radziejów.

3.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na mapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów działka budowlana została oznaczona symbolem przeznaczenia terenu jako tereny zabudowy usługowej.

Działka budowlana jest zabudowana budynkiem użyteczności publicznej mieszczącym bibliotekę. Teren jest pochyły o spadku w kierunku zachodnim południowo-zachodnim, pokryty zielenią niską i komponowaną zielenią wysoką oraz utwardzonymi

dojściami, dojazdami i placem manewrowym. Różnica wysokości terenu dochodzi do ok. 2,3m. Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do trapezu prostokątnego natomiast obszar objęty niniejszym opracowaniem zbliżony jest do prostokąta o wymiarach ok. 37,0 x 48,0 m.

Działka budowlana przylega do działki drogowej nr 303 od strony zachodniej, z której istnieje zjazd na przedmiotową działkę oraz do działki ciągu pieszego nr 459 od strony północnej, z której istnieje wejście na przedmiotową działkę. Od strony wschodniej graniczy z działką nr 460/3 pochyłą, wznoszącą się dalej w kierunku wschodnim, zagospodarowaną zielenią niską i wysoką na cele parku miejskiego mieszczącego pomniki. Od strony południowej graniczy z działką nr 461, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej, a teren zagospodarowany jest na cele parkingowe i zielenią niską oraz komponowaną zielenią wysoką. Na granicy działki budowlanej, działki nr 461 oraz działki drogowej nr 303 , a także na granicy działki budowlanej, działki nr 459 i działki drogowej nr 303  stoją słupy energetyczne, które podtrzymują przewody napowietrznej linii energetycznej NN wraz z oświetleniem, linii biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki. Działka nie jest ogrodzona płotem natomiast z uwagi na występujące różnice w poziomie terenu znajdują się na niej murki oporowe zwieńczone stalową balustradą. Wzdłuż południowej granicy biegnie istniejąca droga dojazdowa do budynku prowadząca do obniżenia w terenie po części okalającego jeden narożnik budynku o nawierzchni częściowo betonowej,  a częściowo utwardzonego gruntu. Po stronie wschodniej budynku znajduje się wybrukowany kostką betonową oraz po części wyasfaltowany plac służący za tymczasowe miejsce do parkowania. Istniejące nawierzchnie utwardzone posiadają kratki odwodnienia aktualnie nie działające. Na działce znajduje się zieleń wysoka komponowana składająca się w głównej mierze z różnych świerków, drzewa liściastego oraz wierzby; a także zieleń niska taka jak: krzaki forsycji oraz płożący bluszcz. Występująca zieleń wysoka jest do zachowania, chyba, że Inwestor zadecyduje inaczej lub z powodów złego stanu będzie konieczne usunięcie. Istniejącą zieleń należy poddać cięciom i zabiegom pielęgnacyjnym. Zieleń niska w postaci krzewów przed budynkiem znajdująca się po stronie ulicy należy przyciąć, chyba, że Inwestor zdecyduje się krzewy zlikwidować. Na terenie działki wzdłuż zachodniej granicy zlokalizowano znaki drogowe. Na terenie działki przy zachodniej elewacji budynku znajduje się zmodernizowany hydrant pożarniczy. Wody opadowe z rur spustowych budynku po stronie zachodniej są odprowadzane do kanalizacji deszczowej natomiast po stronie wschodniej na teren placu.

4.0 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1 Usytuowanie budynku

Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmiany lokalizacji oraz parametrów zabudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej mieszczącego bibliotekę.

4.2 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Nie dotyczy.

4.3 Dojścia i dojazdy

W ramach zagospodarowania działki budowlanej przewiduje się:

- wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 266 klasy technicznej G na dotychczasowych warunkach zarządcy drogi, wjazdu na działkę od strony zachodniej z działki drogowej nr 303; istniejący wjazd będzie pełnił swoją dotychczasową funkcję – wjazd dla samochodów na działkę;

- wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego samochodowego z wykonaniem nowej nawierzchni, odwodnienia oraz wykonaniem zewnętrznych miejsc postojowych w ilości 3 miejsca postojowe, w tym 1 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową do nie wyłącznego użytku;

- wykorzystanie istniejącego wejścia na teren z działki ciągu pieszego nr 459 znajdującego się w północnej granicy działki;

- wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego pieszego z wykonaniem nowej nawierzchni, odwodnienia oraz wykonaniem elementów małej architektury;

Istniejący wjazd ma charakter indywidualny - szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni ulicy.

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni wjazdu zgodnie z rysunkiem ZT02. Nawierzchnia wjazdu w szerokości chodnika miejskiego wykonana z:

N01	CHODNIK PRZY ULICY

8,0cm -	Nawierzchnia kostka betonowa z posypką mineralną typu np. 		Libet Quadro Elegante nero (kolor ciemno-szary)

4,0cm -	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,0cm -	Beton B7,5

20,0cm -	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 			mechanicznie 0-63mm

10,0cm -	Pospółka zagęszczana mechanicznie

Krawężniki betonowe 12x30cm, zaniżone; w granicy z ulicą należy również wykonać zaniżony krawężnik betonowy 12x30cm; spadek w szerokości chodnika miejskiego należy kształtować w kierunku ulicy, natomiast od granicy działki spadek należy kształtować do wnętrza działki; w pewnej odległości od granicy działki zgodnie z rysunkiem ZT04 należy wykonać odwodnienie liniowe np. typu ACODrain dostosowane do użytku do ruchu pojazdów osobowych.

Za bramą wjazdową na działkę należy wykonać nową nawierzchnię drogi o zmiennej szerokości zgodnie z rysunkiem ZT02. Projektowana nawierzchnia wykonana z:

N02	DROGA

8,0cm -	Nawierzchnia kostka betonowa z posypką mineralną typu np. 		Libet Quadro Elegante nero (kolor ciemno-szary)

4,0cm -	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,0cm -	Beton B7,5

20,0cm -	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 			mechanicznie 0-63mm

10,0cm -	Pospółka zagęszczana mechanicznie

Projektowany krawężnik drogi: betonowy 12x30cm.

Projektuje się wykonanie murowanych studzienek doświetlających okna w piwnicy budynku, studzienki murowane z: bloczków betonowych 12x24x38 [cm] Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicy: papa termozgrzewalna i folia kubełkowa z włókniną w miejscu planowanego podniesienia terenu pod nową nawierzchnię drogi. Należy wykonać drenaż przy istniejącej ścianie piwnicy przed wykonaniem zasypek. Podniesienie terenu należy wykonać z zagęszczonego piasku i kruszywa: pospółka zagęszczona do Is0,96 Studzienki doświetlające należy wyposażyć w kratki odwadniające: systemowe zamowntowane w dnie studzienki, dno studzienki wysypać kruszywem 8/16, warstwa grubości ok. 50cm. Studzienki doświetlające będą umieszczone w pasie opaski chodnikowej przy budynku zgodnie z rysunkiem ZT02, w płaszczyźnie chodnika należy zabezpieczyć je kratą stalową, zdejmowaną: np. typu krata Wema, systemową lub rozwiązanie indywidualne; krata dostosowana do ruchu pieszego.

Na wprost zlokalizowano przy wschodniej granicy działki miejsca postojowe, w tym 1 dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne i o standardowych wymiarach. Wymiary miejsc postojowych zgodne z aktualnymi WT – dla samochodów osobowych 2,5x5,0[m], dla samochodów osób niepełnosprawnych 3,6x5,0[m] przy prostopadłym układzie miejsc.

Nawierzchnia miejsc postojowych w kolorystyce placu przed głównym wejściem do budynku wykonana z:

N03	MIEJSCA POSTOJOWE I PLAC MANEWROWY

8,0cm -	Nawierzchnia kostka betonowa z posypką mineralną typu np. 		Libet Quadro Elegante bianco i nero (kolor biały, wzór kolor 		ciemno-szary)

4,0cm -	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,0cm -	Beton B7,5

20,0cm -	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 			mechanicznie 0-63mm

10,0cm -	Pospółka zagęszczana mechanicznie

Z uwagi na zachowanie istniejącego układu z poszerzeniem reprezentacyjnego placu przed głównym wejściem planuje się wykonanie nawierzchni z:

N04	CHODNIK, PLAC

8,0cm -	Nawierzchnia kostka betonowa z posypką mineralną typu np. 		Libet Quadro Elegante bianco i nero (kolor biały, wzór kolor 		ciemno-szary)

4,0cm -	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,0cm -	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 			mechanicznie 0-63mm

10,0cm -	Pospółka zagęszczana mechanicznie

Krawężniki i obrzeża chodnikowe betonowe. Armatura odwodnienia do kształtowania spadków i ewentualnych rynien betonowa. Armatura odpływów odwodnienia systemowa. Rysunek na placu należy wykonać z elementów kostki brukowej o kontrastowym kolorze wg rysunku ZT02 oraz ZT01.

Projektuje się wykonanie dodatkowego wejścia na teren po stronie południowej działki łączące plac przed budynkiem z parkingami na działce sąsiedniej. Z uwagi na różnicę w poziomie terenu należy wykonać schody gruntowe z elementów wykończenia nawierzchni:

N04	SCHODY GRUNTOWE

8,0cm -	Nawierzchnia kostka betonowa z posypką mineralną typu np. 		Libet Quadro Elegante bianco i nero (kolor biały, wzór kolor 		ciemno-szary)

4,0cm -	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,0cm -	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 			mechanicznie 0-63mm

10,0cm -	Pospółka zagęszczana mechanicznie

krawędź -	Podstopnica wykonana z palisady typu np. Libet Palisada 		Split

w kolorystyce zgodnej z rysunkiem ZT02.

4.4 Miejsca postojowe

Na działce projektuje się łącznie 3 miejsca postojowe. Jedno z miejsc postojowych przystosowane jest do postoju samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne do użytku niewyłącznego – nie należy znakować „kopertą”. Miejsce postojowe należy rozgraniczyć zaniżonym krawężnikiem betonowym 12x30cm oraz należy wykonać oznakowanie miejsca znakiem poziomym: P-24.

4.5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód opadowych

4.5.1 Zaopatrzenie w energię

W ramach niniejszego opracowania planuje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, oświetlenia dekoracyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego głównego wejścia do budynku. Zasilanie oświetlenia zewnętrznego zgodnie z rysunkiem ZT03 oraz rysunkiem branżowym elektryki w zakresie dwóch latarni oświetlających teren należy wykonać z sieci miejskiej na warunkach ustalonych z Urzędem Miasta. Zasilanie pozostałego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z projektowanej skrzynki zewnętrznej w elewacji budynku, zlokalizowanej przy przyłączu energetycznym wg projektu branżowego. Dobór opraw oświetleniowych wg projektu branżowego, do decyzji Inwestora oraz akceptacji autorów niniejszego opracowania. Planuje się zastosowanie opraw o formie minimalistycznej, nowoczesnej, w kolorystyce szarej.

4.5.2 Monitoring

Projektuje się wykonanie monitoringu terenu zewnętrznego. W ramach monitoringu należy zainstalować system 4 kamer rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem ZT03 lub dostosowanych do indywidualnego rozwiązania. Planuje się montaż 2 kamer na nowych latarniach oświetlających teren, zwróconych w kierunku głównego wejścia i wjazdu na plac oraz 2 kamery na elewacji budynku po stronie głównego wejścia zwrócone w

kierunku altany. W budynku należy zlokalizować rejestrator w pomieszczeniu socjalnym, a okablowanie do kamer należy prowadzić w ziemi oraz pionowo w elewacji budynku. Należy wykonać bezprzewodowe połączenie rejestratora z siecią Internetową. Należy zamontować rejestrator z monitorem do stałego podglądu w pomieszczeniu socjalnym na parterze budynku oraz z możliwością podglądu zdalnego na komputerze oraz poprzez inne urządzenia mobilne. Należy zastosować system w cyfrowej technologii transmisji danych IP (Internet Protocol) obrazu wysokich rozdzielczości. Proponuje się zastosowanie gotowego zestawu do monitoringu np. Zestaw monitoringu 4 kamery 1080P firmy KENIK nr katalogowy: IP149 eltrox.pl lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane:

W skład zestawu wchodzi co najmniej:

- 4 x KAMERA IP KENIK KG-2040TVF 13293 (13293)

- REJESTRATOR 5W1 KENIK KG-5014UVR 13285 (13285)

- DYSK SEAGATE SkyHawk ST2000VX008 2TB 12746 (12746)

- 10 x WTYK SIECIOWY GETFORT RJ45 KAT.5e 8P8C 13385 	(13385)

- 50 x KABEL TELEINFORMATYCZNY GETFORT KAT.5E U/UTP 4037 (4037)

- Pulsar SWITCH POE 4+1 S54 10282 (10282)

4.5.3 Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków

Nie dotyczy.

4.5.4 Zaopatrzenie w gaz

Nie dotyczy.

4.5.5 Odprowadzenie wód opadowych

Podłoże gruntowe na terenie inwestycji jest chłonne, teren posiada spadki w kierunku zachodnim, ale nie ma ryzyka ich zalewania działek sąsiednich wodą opadową. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenie działki, tj. wjazdu, zewnętrznych miejsc postojowych, po odpowiednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, będą odprowadzone poprzez odwodnienie liniowe i kratki wpustowe do studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych chodników poprzez kratki wpustowe będą odprowadzane do studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce. Należy wykonać przyłączeniu rur spustowych budynku znajdujących się po stronie wschodnie do kanalizacji

deszczowej do studzienek znajdujących się na działce. Spadki chodników i jezdni należy wykonać zgodnie z rysunkiem ZTo4 oraz z odpowiednimi warunkami technicznymi. Poziomy prowadzenia rur kanalizacyjnych należy dostosować do możliwości wykonania wpięć do istniejących studzienek. Studzienki, do których wykonywane będzie wpięcie należy przed wykonaniem robót dokładnie oczyścić. Wszystkie studzienki na terenie opracowania (kanalizacyjne, wodne, energetyczne i teletechniczne) muszą posiadać kompletną armaturę wykończeniową. Należy sprawdzić i uzupełnić brakującą armaturę w zakresie pokryw.

4.6 Zieleń oraz ogrodzenia

Nie planuje się wykonania ogrodzenia terenu poza jednym miejscem wskazanym w południowo-wschodnim narożniku działki, gdzie należy wykonać systemowe ogrodzenie panelowe na prefabrykowanych elementach podmurówki ; ogrodzenie o wysokości minimum 1,1m (długość 15m wg rysunku ZT02) stanowiące zabezpieczenie terenu przed upadkiem z wysokości.

Na terenie zgodnie z rysunkiem ZT05 planuje się wykonanie wyrównanie ukształtowania terenu oraz odnowienie zieleni niskiej w postaci nowych nasadzeń trawy w obszarze całej działki. Planuje się wykorzystanie istniejących krzewów forsycji do nasadzeń w miejscach wskazanych w części rysunkowej. Planuje się nasadzenia krzewów Mahonii. Planuje się nowe nasadzenia krzewów płożących np. typu Książę Walii oraz wysokich traw dekoracyjnych np. typu Miskant, a także nasadzenia krzewów żywopłotowych. Planuje się wykonanie nasadzeń drzew iglastych np. typu świerk srebrny wzdłuż wschodniej granicy działki oraz drzewa liściastego np. typu dąb w okolicy głównego wejścia do budynku. Planuje się wykonanie nasadzeń oraz wykorzystanie istniejących bluszczy na murku oporowym oraz wokół drzewa przy głównym wejściu.

Projektowane gatunki wg poniższej specyfikacji:

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW:

| L.p. | Nazwa | Gatunki | Szt. | Opis | Nawierzchnia (wykończenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trawa | - Uniwersalna mieszanka traw | 297,4 m2 | - trawnik | Podłoże trawnikowe |
| 2 | Forsycja | - Krzewy istniejące do przesadzenia oraz uzupełnienia np. Forsythia suspensa | 16 | - podłożenie gleba wilgotna, lekka i żyzna; | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 3 | Mahonia | np. Mahonia pospolita | 8 | - gleba żyzna, umiarkowanie wilgotna, uboga w wapń; | Żwir kolor biały, frakcja 8/16 lub grubsza, grubość 10cm, na fizelinie |
| 4 | Książe Walii | np. Jałowiec płożący „Książe Walii” | (2/1m2) 288 | - gleby przepuszczalne, lekkie i suche, odczyn obojętny; | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 5 | Trawy dekoracyjne | np. Miskant chiński "Silberfeder" | (1/0,8m2) 112 | - trawy ozdobne do wysokości 150cm | Żwir kolor biały, frakcja 8/16 lub grubsza, grubość 10cm, na fizelinie |
| 6 | Trawy dekoracyjne | np. Rozplenica japońska | 8 | - sadzone w donicach - trawa ozdobna dorastająca do 80cm wysokości | Żwir kolor biały, frakcja 8/16 lub grubsza, grubość 10cm, na fizelinie |
| 7 | Tuja | np. Żywotnik zachodni Tuja Szmaragd | 21 | - wysokość sadzonki minimum 1,2m; - gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, wilgotne, ziemia kwaśna-lekkokwaśna; | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 8 | Bluszcz | Sadzonki istniejące na murku oporowym do uzupełnienia i dosadzenia np. Bluszcz pospolity Hedera helix L. | (4/1mb) 196 | - gleba bogata w wapń, świeża, żyzna, wilgotna, odczyn gleby zasadowa | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 9 | Barwinek | np. Barwinek pospolity Vinca minor L. | (2/1mb) 30 | - gleba żyzna, próchnicza, wilgotna, | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 10 | Świerk | np. Świerk srebrny | 6 | - wysokość sadzonki minimum 3m; | Ściółkowana np. kora mielona; grubość 10cm |
| 11 | Dąb | np. Dąb szypułkowy | 1 | - wysokość sadzonki minimum 4,5m; | Posłoże obsadzone Bluszczemi i Barwinkiem |

Pozostałą zieleń niską i wysoką znajdującą się na terenie inwestycji poddać cięciom pielęgnacyjnym. Na terenie działki projektuje się zieleń niską i  wysoką.

Projektowane nasadzenia należy poprzedzić odpowiednim przygotowaniem gruntu,

agrotechnika na opracowywanym terenie składać się będzie z następujących czynności:

- na całą powierzchnie terenu należy rozścielić nową ziemię urodzajną, warstwa grubości ok. 10,0cm

- przekopać ziemię dowiezioną z podłożem rodzimym na głębokość ok. 10,0cm

- drzewa sadzić w dołki o wymiarach 0,70 x 0,7 [m], należy sadzić 	drzewa o wysokości zgodnej z zestawieniem zieleni

- krzewy sadzić w dołki o wymiarach 0,50 x 0,50 [m] lub 0,30 x 0,30 [m], w zależności od wielkości systemu korzeniowego

- założyć trawnik siewem na wyznaczonych powierzchniach - zastosować tzw. uniwersalną mieszankę traw (przykładowy skład 	gatunkowy: 40% rajgrasu angielskiego (Lolium perenne), 45-50% kostrzewy czerwonej (Festuca rubra), 10-15% wiechlina łąkowa (Poa pratensis);

- zastosować całkowite zaprawienie dołów ziemią urodzajną

- zastosować pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i dobrą praktyką.

Oprócz nasadzeń w gruncie należy wykonać nasadzenia w przestawianych donicach oznaczonych na rysunku ZT05: nasadzenia w postaci kemp np. Rozplenica japońska.

4.7 Oświetlenie i nasłonecznienie

Nie dotyczy.

4.8 Określenie warunków zacienienia działek

Nie dotyczy.

4.9 Obiekty małej architektury

Na przedmiotowej działce planuje się wykonanie „Altany spotkań poetyckich” w formie zadaszonej przestrzeni, częściowo przesłoniętej ażurowymi elementami. Altana wykonana z systemowych rozwiązań np. Carport Wariant Verdensk 2 lub wykonana indywidualnie, konstrukcja wsporcza profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, dach blacha trapezowa w kolorze białym, odwodnienie dachu odprowadzone do kanalizacji deszczowej, attyka obudowana blachą płaską stalową ocynkowaną malowaną proszkowo kolor szary; ażurowe elementy wypełniające drewniane, drewno impregnowane lub lamele stalowe ocynkowane i malowane proszkowo; forma altany zgodna z rysunkiem ZT06.

Należy wykonać zadaszenie nad wejściem głównym do obiektu z oświetleniem, zgodnie z rysunkiem ZT06. Forma zadaszenia dopasowana formą, zastosowanymi materiałami i kolorystyką do architektury altany.

Przy północnej granicy działki należy wykonać zewnętrzną gablotę zgodnie z rysunkiem ZT07, składającą się z elementu wsporczego dostosowanego architekturą do altany oraz zamykanej na klucz płaskiej gabloty ekspozycyjnej do prezentowania oferty biblioteki w postaci opisów, zdjęć, itp. Gablota systemowa typu np. firmy Paraga Centrum gablota wisząca do zastosowania na zewnątrz, Gablota JG3, 2-PC; jednoskrzydłowa, uchylna, szyba hartowana, płyta wewnętrzna magnetyczna lub korkowa do decyzji Inwestora, obudowa aluminiowa; lub rozwiązanie indywidualne o równoważnych lub lepszych parametrach.

Na terenie należy wykonać ławeczki w ilości 4 sztuki, 2 przy północnej granicy działki oraz 2 w altanie. Ławeczki muszą być trwale związane z gruntem. Ławeczki systemowe np. ZANO, Ławka Pluris 02.405 lub rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach użytkowych, indywidualne o minimalistycznej formie dostosowanej do architektury altany oraz oświetlenia zewnętrznego; kolorystyka szara i naturalne drewno. Ławeczki trwale związane z gruntem.

Na terenie należy wykonać stojaki do rowerów np. ZANO, Stojak rowerowy Cube 05.030 lub rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach użytkowych, indywidualne dostosowane wyglądem do ławeczek, ilość stojaków 2 szt. (po min. 5 miejsc rowerowych). Stojaki zlokalizowane zgodnie z rysunkiem. Stojaki trwale związane z gruntem.

W bezpośrednim sąsiedztwie stojaków rowerowych należy zlokalizować śmietnik systemowy np. ZANO, Kosz Altus 03.052 lub rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach użytkowych, indywidualne dostosowane wyglądem do stojaków i ławeczek, w kolorystyce szarej ew. naturalnego drewna.

Należy wykonać zabezpieczenie gruntu wokół drzewa znajdującego się przy wejściu głównym do budynku w postaci systemowej lub indywidualnej kraty dostosowanej do ruchu pieszego. Grunt wokół drzewa należy osadzić bluszczem.

Wzdłuż zachodniej granicy działki należy wykonać litery przestrzenne obejmujące napis „BIBLIOTEKA” trwale związane z gruntem. Planuje się wykonanie liter na stelażu stalowym o konstrukcji drewnianej pokrytej styropianem i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym lub w innej trwałej technice dostosowanej do eksponowania na zewnątrz. Litery zgodne z rysunkiem ZT08.  Dopuszcza się rozwiązania indywidualne konsultowane z autorami niniejszego opracowania. Litery posadowić na fundamencie betonowym beton C20/25 mrozoodornym F150 wodoszczelnym W8.

4.10 Informacje o wpływie planowanej inwestycji na środowisko naturalne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ukształtowanie i zagospodarowanie przedmiotowej działki nie przyczyni się do zalewania działek sąsiednich wodą opadową. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenie działki po odpowiednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, będą odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Wewnętrzny układ ciągów pieszych i jezdnych powtarza układ istniejący i nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu. Inwestycja nie będzie emitowała szkodliwych hałasów i wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu należy wykonać z materiałów dopuszczonych do obrotu, posiadających odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

Rozpoczęcie robót budowlanych powinno być poprzedzone dokonaną przez kierownika robót oceną terenu pod kątem ewentualnego występowania gniazd lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową (np. wróblowe: jaskółki, wróble, kawki; jerzykowe: jerzyki) - zgodnie z przepisami art. 49 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2009, Nr 151, poz. 1120 z późn. Zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (dz. U. z 2011 r. , Nr 237, poz 1419). W przypadku występowania na terenie inwestycji gniazd ptaków objętych ochroną gatunkową, przed podjęciem prac inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z terenu.

4.11 Dane informujące czy opracowywany teren jest wpisany do rejestru zabytków i czy podlega ochronie konserwatorskiej

Na mapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów teren działki został wskazany, że znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny miasta wpisany do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony archeologicznej.

4.12 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach obszarów górniczych i nie podlega wpływowi działalności wydobywczej.

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| L.p. | Nazwa | Powierzchnia | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POW. OPRACOWANIA | 1887,67 | m2 |
| 2 | POW. ZABUDOWY | 447,70 | m2 |
| 3 | POW. UTWARDZONA: w tym: | 639,87 | m2 |
|  | chodniki, place | 454,06 | m2 |
|  | drogi | 285,81 | m2 |
| 4 | POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA | 700,10 | m2 |

5.2. ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

| L.p. | Nazwa | Powierzchnia | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAWA ( w tym zieleń nr: 1) | 297,4 | m2 |
| 2 | KORA (grubości min. 10cm) (w tym pod zieleń nr: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11) | 298,2 | m2 |
| 3 | ŻWIR (grubości min. 10cm) (w tym pod zieleń nr: 3, 5, 6) | 89,0 | m2 |

Opracowanie:

mgr inż. arch. Jakub Gorzka

nr upr. 2/KPOKK/2017

mgr inż. arch. Jacek Józekowski

nr upr. 12/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Anna Szczuka (Janaszak)

projektowanie zieleni

b.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

NAZWA OBIEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ I WOD.KAN. ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES:		ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów

INWESTOR:	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego Radziejowie

ul. Objezdna 33, 88-200 Radziejów

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jakub Gorzka

nr upr. 2/KPOKK/2017

Toruń, styczeń 2018

Zgodnie z prawem budowlanym Art.21a – kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwaną dalej „informacją”, należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 – Dz.U. 120/2003.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:

- zabezpieczyć zieleń niską podlegającą przesadzeniu

- zabezpieczyć zieleń wysoką, która może być narażona na zniszczenia

- wykonać obudowy studzienek doświetlających piwnicę

- wykonać izolację przeciwwodną ściany piwnicy podlegającej zasypaniu oraz obudowy studzienek doświetlających

- wykonać drenaż poziomy wzdłuż ściany podlegającej zasypaniu

- zebrać warstwy zdegradowanego wykończenia nawierzchni dróg, placu i chodników

- zabezpieczyć armaturę instalacji podziemnych przed zasypaniem

- wykonać zasypki i zagęszczanie przy ścianie piwnicy

- zdemontować balustrady na murkach oporowych

- zlikwidować murek oporowy po stronie wschodniej

- wykonać zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

- wykonać zewnętrzne instalacje elektryczne

- wykonać okablowanie monitoringu

- wykonać stopy fundamentowe pod zadaszenie „altany” oraz gablotę zewnętrzną

- zamontować daszek na budynku

- wykonać fundament lub stopy pod napis zewnętrzny

- ułożyć krawężniki i obrzeża chodnikowe

- wykonać warstwy pod nowe nawierzchnie z odpowiednimi spadkami

- wykonać docelowe wykończenie nawierzchni drogi, placu i chodników

- postawić zadaszenie „altany” oraz gablotę zewnętrzna

- wykonać niwelację terenu zielonego

- uzupełnić nawierzchnię terenu zielonego nową ziemią

- wykonać nasadzenia zieleni wysokiej

- wykonać nasadzenia zieleni niskiej

- zamontować elementy małej architektury

- wykonać wykończenie terenów zieleni odpowiednimi nawierzchniami

- wykonać prace porządkowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- na terenie znajduje się budynek biblioteki

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- na terenie występuje różnica poziomów terenu wzdłuż południowej ściany budynku podlegająca niwelacji w toku prac

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 3m, przy wykonywaniu konstrukcji zadaszenia oraz daszku nad wejściem

- wykonywanie wykopów instalacyjnych

- wykonywanie prac zasypowych przy ścianie budynku przy różnicy poziomu terenu do 3m

  - Przy zakupie wszystkich materiałów budowlanych kierownik budowy musi uzyskać atesty: Świadectwo ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie; Ocenę Państwowego Zakładu Higieny; Klasyfikację ogniową ITB

  - Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, by nie wystąpiły zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników budowy. Wobec powyższego, rusztowania należy odpowiednio zabezpieczyć i zwrócić szczególną uwagę przy robotach montażowych.

  - Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- pracownicy powinni być przeszkoleni zgodnie z przepisami BHP w zakresie adekwatnym do rodzaju prowadzonych robót i użytkowanego sprzętu

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- strefy szczególnego zagrożenia nie występują

- ewakuacja w razie pożaru lub wypadku prowadzi na drogą wzdłuż posesji

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego; straży pożarnej; posterunku policji

- środki ochrony osobistej umieścić w pomieszczeniu socjalnym

- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m

- rozmieścić tablice ostrzegawcze

Opracował:

mgr inż. arch. Jakub Gorzka

nr upr. 2/KPOKK/2017

INSTALACJE ELEKTRYCZNE