# Załącznik nr 10 do SIWZ- USZCZEGÓŁOWIENIE OPISU PRZEDMIOTU                                                                ZAMÓWIENIA

1. Drzwi wewnętrzne – aluminiowe. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. Wyposażenie toalet i natrysków:

- Miski ustępowe, bidety, umywalki, brodziki – porcelanowe w kolorze białym; armatura, zawory, kratki – chromowane.

Miski ustępowe wiszące, z wolno opadającą twardą deską z tworzywa w kolorze białym. Stelaże pod miski ustępowe wiszące ze spłuczkami podtynkowymi uruchamianymi z przodu, montowane pod zabudową z wodoodpornej płyty GKBI.

Aby zapewnić właściwą estetykę oraz funkcjonalność pomieszczeń toalet i natrysków przed dostawą urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej ich rodzaj  i wielkość należy uzgodnić z Zamawiającym. Proponuje się zastosowanie urządzeń co najmniej o standardzie firmy „KOŁO” (miski ustępowe, bidety, umywalki, brodziki) i armatury o standardzie firmy ORAS lub innych producentów o niegorszych parametrach. Umywalka o szer. min 50 cm.

- Zamontować bezdotykowe krany sterowane fotokomórką (w projekcie jest bateria podtynkowe czasowe).

3. Wykładziny ścienne

W pomieszczeniach toalet i natrysków płytki do wysokości 2,20 m. Ściany wykończone płytkami ceramicznymi np. o wym. 33 x 33 cm firmy Opoczno Gres Damasco Grafit lub inne o niegorszych parametrach. Narożniki wykańczać przy użyciu dekorów Damasco Cappuccino techno – listwa firmy Opoczno lub innych o niegorszych parametrach. Ostateczną kolorystykę i rodzaj wykładzin ściennych uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem materiału.

W STWiORB jest zapis, żeby zabezpieczyć narożniki za pomocą listew wykończeniowych tzw. „flizówek”. Zamawiający informuję, że nie zezwala na wykańczanie narożników za pomocą tych listew.

4. Posadzki i podłogi

Posadzki wykonać z płytek gresowych np. o wym. 33,3 x 33,3 cm gres Damasco Grafit firmy Opoczno wraz z dekorami lub inne o niegorszych parametrach. Ostateczną kolorystykę i rodzaj płytek podłogowych uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem materiału.

5. W szatniach pomiędzy ławką a wieszakiem zamontować płytę MDF.

6. Malowanie ścian:

- Ściany w Sali gimnastycznej pomalować do pełnej wysokości farbą zmywalną – silikonową,

- Ściany elewacji należy pomalować farbami fasadowymi silikonowymi np. firmy Sto Lotusan albo innymi nie gorszej jakości.

7. Spis poszczególnych elementów wchodzących w skład wyposażenia:

1) Koszykówka - boisko główne:

- Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym (składana w tył lub przód) - 2 szt.,

- Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305 - 260 cm - 2 szt.;

- Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej - 2 szt.,

- Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm - 2 szt.,

- Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi - 2 szt.,

- Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm - 2 szt.,

- Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym - 2 szt.,

2) Koszykówka - 2 boiska treningowe:

- Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa - 4

szt.,

- Tablica do koszykówki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm,

na ramie metalowej - 4 szt.,

- Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm - 4 szt.,

- Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm - 4 szt.,

3) Piłka ręczna - sala sportowa:

- Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi, mocowane do

posadzki na talerzykach, demontowane - 1 para,

- Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 2-3,5 mm - 1 para,

- Montaż bramek do piłki ręcznej na hali - 1 para,

4) Siatkówka:

- Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości - 3 kpl.,

- Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo - 6 szt.,

- Rama podłogowa z deklem - 6 szt.,

- Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na

konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy - 3 kpl ,

- Siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach - 3 szt.,

- Antenka jednoczęściowa z pokrowcem - 3 pary,

- Wieszak na siatkę - 3 szt.,

- Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania - 2 szt.,

- Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki - 6 szt.,

5) Piłka nożna:

- Bramki 2x5 m z tulejami do montowania w podłożu i siatkami profesjonalnymi

6) Tenis ziemny - boisko główne:

- Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki - para 1,
- Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo - 2 szt.,

- Rama podłogowa z deklem - 2 szt.,

- Siatka do tenisa ziemnego, grubość linki 3,5 mm, kolor zielony - 1 szt.,

- Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa - 2 szt.,

8) Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory):
- Kotara grodząca (tkanina + siatka) o wymiarach 8 x 18 m - 1 sztuka, Do wysokości 3,0 m materiał

nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 4 x 4 lub 10 x 10 cm. Kolor zielony - 144 m2,

- Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym, długość szyny z układem wózków jezdnych do 24 m, mocowana bezpośrednio do dźwigara - 1 kpl,

- Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym - 1 szt.,

9) Piłkochwyty na ściany szczytowe:

- Siatka ochronna na ściany szczytowe o wymiarach 8 x 20 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr.

splotu 2 - 3 mm, kolor zielony - 320,0 m2,

- Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi) - 320 m2,

10) Tablica wyników sportowych profesjonalna:

- Tablica wyników sportowych DTS 160 Profi, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe na pilota, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena), 
- 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm montowane na tablicach do koszykówki,

- pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m - 1 kpl.,
- Montaż tablicy wyników - 1 kpl.,

Wyżej wymienione wyposażenie sali powinno być zgodne z zasadniczymi wymaganiami i winno być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Na dowód czego dostawca dostarczy zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

Słupki uniwersalne z AL (siatkówka, badmington, tenis) i bramki do piłki ręcznej – należy zamontować firmy np. Polsport albo inne nie gorszej jakości. Siatki do siatkówki, siatki do bramek do piłki ręcznej, do kosza, do badmingtona, piłkochwyty, kotarę – należy zamontować firmy np. HUCK albo inne nie gorszej jakości.