Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Polna ( remont odcinka chodnika) Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+232 do 0+349 , w m Radziejów Nr działki 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+232 –0+349 | km | 0,117 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km strona lewa Km 0+232 do 0+ 270 - 38,00 +1,5 = 39,50 m, Km 0+274 do 0+349 - 1,5+75,0+3,0= 79,50 m ------------------------------------------------------------- Razem : 119,00 m | mb | 119,00 |
| 2. | D-01.02.04.172 | Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km, (km 0+232 do 0+270 i km 0+274 do 0+349 ) str. lewa 38,0x1,4+44,0x1,7+30,0x2,1+2,3x4,7 +(2,3x2,1):2 = | m 2 | 204,23 |
|  | II | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | # D-03.02.01.131 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudową wykonaną betonem | szt. | 3 |
| 2. | D-03.02.01.111 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 1 |
| 3. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 krawężniki stare z rozbiórki km 0+232 do km0+270 | mb | 39,5 |
| 4. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 krawężniki o wymiarach 15x30 cm 71,50 o wymiarach 15x22 cm 8,00 ------------------------------------------------------ R A Z E M : 79,50 | mb | 79,50 |
|  | III | Wjazdy do posesji i chodnik |  |  |
| 1. | D-04.01.01.023 | Koryto wykonane ręcznie w chodniku w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 28 cm na zjazdach strona lewa 4.5x1,40+3,5x1,70 = | m2 | 12,25 |
| 2. | D-04.02.01.021 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na wjazdach i chodniku, grubość warstwy 10 cm strona lewa 204,23 – 12,25 = | m2 | 191,98 |
| 3. | D-04.06.01.011 | Wykonanie podbudowy z chudego betony B 7,5, przygotowanego na miejscu wbudowania, pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy 10,0 cm strona lewa Obmiar ja w poz. 1 | m2 | 12,25 |
| 4. | D-08.02.01.041 | Wykonanie wjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnio 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem strona prawa | m2 | 12,25 |
| 5. | D-08.02.01.021 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm ,szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnio 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar ja w poz. 2 | m2 | 191,98 |