B.11.2019						                Radziejów, dnia 12 lipca 2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury na terenie Otwartej Strefy Aktywności                       w Radziejowie.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw               i małej architektury na działkach o nr ewidencyjnych 1240, 1243, 1244/2 położonych przy           ul. Szkolnej i Ogrodowej w Radziejowie.

2.  Opis wyposażenia placu zabaw

- Urządzenia do placu zabaw muszą spełniać następujące wymogi:

- podstawowe surowce użyte do wykonania zabawek: profile stalowe, drewno klejone, frezowane, impregnowane metodą ciśnieniowo – próżniową, stal ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, płyta HDPE,

- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń),

- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo-zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i liny wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie,

- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi,

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur.

- Elementy stanowiące wyposażenie placów zabaw (z wyłączeniem ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem) muszą posiadać certyfikaty, że dostarczone produkty odpowiadają obowiązującym normom lub specyfikacjom technicznym. Urządzenia do wyposażenia placów zabaw muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami polskimi lub zharmonizowanymi normami europejskimi.

- Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV

- Elementy nośne z drewna klejonego winny być o przekroju kwadratowym minimum 90x90 mm, należy mocować w gruncie przy pomocy metalowych kotew ocynkowanych ogniowo, które należy umieszczać w dołkach o głębokości 60-80 cm                  i zalać betonem.

- Zastosowane materiały, śruby, łańcuchy, sprężyny, substancje i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające użyte przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania.

- Zjeżdżalnia – ślizg należy wykonać z blachy kwasoodpornej o grubości min. 2,50 mm. Boki wykonane z blachy węglowej o grubości do 2,00 mm wzmocnionej profilami zamkniętymi i rurą oraz pomalowane farbą podkładową antykorozyjną i następnie malowane proszkowo.

3. Elementy wyposażenia placu zabaw:

1) zestaw zabawowy składający się z dwóch wież z dachem, dwóch zjeżdżalni, mostka, przejścia tubowego, wejścia linowego po łuku, trap – ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, schodki, balkonik, burta edukacyjna leniwa ósemka

2) huśtawka typu „orle gniazdo”

3) linarium

4) huśtawka wahadłowa 2 osobowa, siedziska gumowe, 1 siedzisko płaskie, 1 krzesełko kubełkowe

5) zestaw gimnastyczny

6) huśtawka wagowa

7) huśtawka typu konik

8) piaskownica drewniana

9) zjeżdżalnia spiralna

10) zestaw do gry w kółko i w krzyżyk

11) domek edukacyjny

12) 1 stół z krzesłami do gry w szachy oraz 1 stół z krzesłami do gry w chińczyka

4.  Opis urządzeń siłowni zewnętrznej:

Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być odporne na zmiany pogodowe                             i wandalizm. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały następujące wymagania:

- były przeznaczone do zamontowania w miejscach publicznych, ogólnodostępnych,

- elementy stalowe, z których składa się urządzenie ze stali S235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne,

- ścianki rur muszą mieć grubość co najmniej 3 mm,

- osłony wykonane ze stali,

- przeznaczone dla osób o wadze ciała do 130 kg,

- przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm,

- stopnice muszą być wykonane ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu,

- urządzenia muszą być wyposażone w bezobsługowe łożyska,

- urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie,

- złącza konstrukcji odporne na częste luzowanie się,

- kolorystyka urządzeń – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur,

- każde urządzenie musi być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia,

- Wykonawca jest zobowiązany wszystkie urządzenia trwale przytwierdzić do podłoża,

- wszystkie zamontowane urządzenia i zestawy rekreacyjne muszą posiadać komplet

niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz

instrukcje konserwacji i użytkowania.

5. Elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej:

- wypych górny

- orbitek

- rowerek

- wioślarz

- prasa nożna

- biegacz

6. Szczegółowy opis urządzeń został opisany w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego.

7. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  kryterium oceny będzie cena.

9. Termin wykonania zamówienia do 30 września 2019 r.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował urządzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury. Koszty transportu pokrywa Wykonawca.

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczone urządzenia 60 miesięcy okresu gwarancji.

12. Jeśli gdziekolwiek przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych                        z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

13. Osoba do kontaktu p. Anna Koźmińska  tel. 54 285 71 15

14. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową bądź kurierską.

15. Opis sposobu przygotowania ofert

Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

OFERTA NA

„Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury wraz               z montażem na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Radziejowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj.  22 lipca 2019 r. godz. 12.00

Podpisy.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

Zaleca się, aby:

Oferta została opracowana na wzorze stanowiącym Załącznik Nr  2 do niniejszego rozeznania - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego)

Zwrot oferty bez otwierania:

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez jej otwierania.

16. Zamawiający wymaga, aby:

- Wykonawca załączył do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia oraz dołączył do oferty rysunki (zdjęcia) oferowanych przez siebie urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, która ma służyć jako czynność pomocnicza przy opracowaniu oferty. Zapoznać się z terenem i dokonać własnego obmiaru robót. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie oszacować wartość zamówienia.

17. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wniosków z dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.

18. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa winna gwarantować pełną realizację zamówienia. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca                     z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i dokumentację projektową.

19. Jeżeli w projekcie budowlanym projektant przewidział, że do realizacji zamówienia należy zastosować materiały lub urządzenia konkretnych producentów informuję, że dopuszcza się użycie materiałów lub urządzeń równoważnych o klasie i standardzie nie niższej niż te przedstawione w projekcie.

20. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi                           60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania przez nich (bez uwag) protokołu końcowego.

21. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22. Zamawiający informuje, że złożenie najkorzystniejszej oferty w niniejszym rozeznaniu nie jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia umowy.

UWAGA

Niniejsze zaproszenie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek oferty, a także do rezygnacji                              z zamówienia bez podania przyczyny.

23. Ofertę należy przesłać w terminie do 22.07.2019 r. do godz. 12:00 na adres:

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

albo złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta, pokój 117

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Radziejów