Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia

Wymagania stawiane powierzchni betonowej trybun:

- jednorodna powierzchnia betonowa, gładka ostatecznie wykończona

- niedozwolony odcisk ramy elementu deskowania

- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakości powierzchni

- należy użyć deskowań systemowych, które zapewnia po rozebraniu deskowania uzyskanie jednorodnej, gładkiej i równej powierzchni

- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych

- nakazuje się stosowanie systemowego deskowania o tej samej jakości powierzchni

- należy wykonać odcinek próbny (powierzchnię próbną), na którą należy uzyskać akceptację  inspektora nadzoru i zamawiającego

się przygotowanie powierzchni próbnej

Równomierność zabarwienia:

- należy uzyskać powierzchnię o barwie jednorodnej na całym obiekcie

- niedopuszczalne zmiany odcienia

- niedopuszczalne rdzawe i brudne zacieki

- niedopuszczalne wykwity

- niedopuszczalna nierówność powierzchni

- niedopuszczalne stosowanie różnych rodzajów powierzchni deskowania (różne sklejki) oraz różnych materiałów wykończeniowych

- przerwy dylatacyjne należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni i wypełnić masami trwale plastycznymi w kolorze zbliżonym do kolorystyki betonu

Radziejów, dnia 18 marca 2016 r.