OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utwardzenie placu pod boisko sportowe przy ul. 1-go Maja

w Radziejowie.

Obiekt:                  Działka nr 848/3, Radziejów.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV  45.23.32.20-7

Tematem opracowania jest utwardzenie placu przy ul. 1-go Maja w Radziejowie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 848/3, obręb Radziejów.

Utwardzenie  obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:

1. Roboty pomiarowe,

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla placów postojowych w

ilości 0,044 ha,

2. Roboty rozbiórkowe,

- rozebranie krawężników betonowych.

3. Wykonanie podbudowy,

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej  o pow. 426,25 m2,

- skropienie  warstwy konstrukcyjnej ulepszonej emulsją asfaltową .

4. Nawierzchnia,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W

przy średniej grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S o gr. 4 cm po

zagęszczeniu.

5. Roboty wykończeniowe,

- wykonanie plantowania skarp i korony na pow. 104,4 m2 .