PROJEKT    BUDOWLANY

ZADANIE   :                            Remont drogi miejskiej

ul. Szpitalna w m. Radziejów

km 0+363 do km  0+521

LOKALIZACJA                      obręb Radziejów

działka oznaczona  numerem

geodezyjnym 657

INWESTOR                             Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Projekt zawiera:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektant:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

Andrzej Pawlak

Nr ewidencyjny KUP/BD/1894/01

Upr. Nr VA-V-73443-5/97/94/Wk

- Radziejów, kwiecień 2008 rok

- Opracowanie zawiera:

- 1. Opis techniczny.

- 2. Wypis z rejestru gruntów

3. Przedmiar robót

4. Część rysunkowa

5. Zaświadczenie z PIIB

6. Kserokopia uprawnień projektowych

7. Oświadczenie projektanta

- Projektant:

- .......................................

- OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 657 położonych w obrębie m. Radziejów.

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora tj. Burmistrz Miasta Radziejów

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Wytyczne projektowania Dróg WPD-3

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

5. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) z późniejszymi zmianami

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 393)

8. Mapa sytuacyjno w skali 1:500

9. Ewidencja dróg

10. Uzupełniające pomiary sytuacyjne

- Zamierzenia budowlane.

Zamierzeniem budowlanym Inwestora jest remont     drogi miejskiej, ul. Szpitalnej na odcinku od  km 0+363  do  km 0+521 w m. Radziejów.

Zakres robót przewidziany do wykonania mieści się w istniejącym pasie drogowym i polegać będzie na odtworzeniu istniejących elementów :

-  nawierzchni jezdni i parkingów,

bez zmiany wysokościowych i lokalizacyjnych według danych zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego

Projekt zakłada :

1. Roboty rozbiórkowe ( strona lewa)

- od km 0+363 do km 0+433 rozbiórka krawężnika ulicznego przy parkingu,

- od km 0+441 do km 0+506 rozbiórka krawężnika ulicznego przy chodniku bitumicznym.

2. Roboty przygotowawcze.

-  wykonanie koryta na poszerzeniu parkingu przy szpitalu gł.29 cm,

- ustawienie krawężnika ulicznego na ławie betonowej z oporem (na parkingu i przy chodniku

bitumicznym),

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na poszerzeniu parkingu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu gr. 15 cm.

3. Prace  nawierzchniowe

-  od km 0+363 do km 0+521 oczyszczenie oraz położenie warstwy profilowej  z masy

mineralno-bitumicznej wg BN. w ilości około 40kG/m2 i ułożeniu warstwy ścieralnej z

masy mineralno – bitumicznej wg PN. gr. 4,0 cm ,

- Opis istniejącego stanu zagospodarowania działek.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 657   to obecny pas drogi miejskiej, ul. Szpitalnej odcinek do remontu od km 0+363 do km  0+521  położona w obrębie m. Radziejów .

Działka oznaczona  numerem geodezyjnym 657  po której przebiega  odcinek remontowany znajduje się przy Szpitalu powiatowym na ulicy Szpitalnej który łączy  drogę powiatową nr 2844 C   tj. ul. Kruszwicka  z  drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek - Sompolno  w m. Radziejów.  Jak widać z opisu ulica Szpitalna jest ważnym elementem drogowym w danej miejscowości, który poprzez wykonanie remontu tego odcinka poprawi warunki pieszo drogowe dojazdu do Szpitala Powiatowego. Ulica Szpitalna z uwagi na zniszczoną, nierówną nawierzchnię bitumiczną,  braku spadków poprzecznych   wymaga natychmiastowego remontu .  Ulica Szpitalna na odcinku przewidzianym do remontu posiada jezdnię o zmiennej  szer. 8,10 do 7,17 m, o nawierzchni  bitumicznej, parking od strony szpitala posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,30 do 4,60 m.

Trasa drogi miejskiej  , oraz jej zagospodarowanie na odcinku od km 0+363 do km 0+521 wymaga remontu co jest  przedmiotem niniejszego opracowania.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki, lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to:

- napowietrzne linie  energetyczne

- podziemne linie wodociągowe

- podziemne linie telekomunikacyjne

- III. Projekt zagospodarowania działek

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonym numerem geodezyjnym: 657  polegającej na remoncie istniejącego odcinka drogi miejskiej tj. ul. Szpitalnej   od km 0+363 do km 0+521

- Podstawowe parametry techniczne:

- szerokość  jezdni				                    - 8,10 do 7,15 m

- spadki poprzeczne jezdni:

odcinki proste                                                              - 2,0 %

- rodzaj nawierzchni :                                                        -  bitumiczna

- parking przy szpitalu  szerokość                                     - 5,00 m

- rodzaj nawierzchni                                                           - bitumiczny

- IV. Zestawienie powierzchni zabudowy.

(wg. przedmiaru robót).

V. Zlecenia inne.

- Stwierdza się, że teren na którym zlokalizowano remont odcinka  drogi miejskiej tj., ul. Szpitalnej od km 0+363 do km 0+521 (działka oznaczona numerem geodezyjnym 657)  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- VI. Uwagi końcowe.

- Nakłady rzeczowe określone zostały na podstawie obowiązujących Katalogów Kosztorysowych Norm i Nakładów Rzeczowych KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6.

- Wszystkie materiały budowlane użyte do przebudowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz odpowiadać odnośnym normą.

- Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:

..........................

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projekt przewiduje remont istniejącej drogi miejskiej tj. ul. Szpitalnej  o nawierzchni bitumicznej na długości 0,158 km, zgodnie z warunkami ochrony środowiska nie wymaga studium ochrony środowiska.

Remont  drogi miejskiej tj. ul. Szpitalnej  na odcinku od km 0+363 do km 0+521 łączących drogę powiatową nr 2844 C tj. ul. Kruszwicka  z  drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek - Sompolno  w m. Radziejów. Remontowany odcinek jest ważnym elementem drogowym w danej miejscowości  jak również w aspekcie połączenia drogowego która poprzez wykonanie remontu  poprawi znacząco  komunikacje  drogową.. Remont poprawi znacząco warunki jej eksploatacji.

Zagospodarowanie działki nie pogorszy warunków eksploatacji oraz otoczenia.

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót.

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- ograniczenie robót do godzin dziennych

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym

- dobra organizacja robót i transportu, by silniki maszyn i urządzeń nie funkcjonowały bez wykonywania pracy

- nie przeładowywania pojazdów i ograniczenia obrotów silników

- stosowanie na pojazdach przewożących mieszankę mineralno- asfaltową opończy zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i oparami z asfaltu oraz zbędnym wychłodzeniem.

Do remontu zastaną użyte elementy  betonowe jak również masa mineralno-bitumiczna.

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez użytkowników, w stosunku do stanu istniejącego.

Wykonana nawierzchnia bitumiczna wpłynie na:

- zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzięki poprawie płynności jazdy, równości nawierzchni

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do eksploatacji obecnie zniszczonej nawierzchni bitumicznej.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Projektant:

......................................

INFORMACJA

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ZADANIE                               Remont drogi miejskiej tj. ul. Szpitalnej

w m. Radziejów

w km 0+363 do km 0+521

LOKALIZACJA:

Województwo                  Kujawsko - Pomorskie

Powiat                              Radziejów

Jednostka ewidencyjna    041101_1 - Radziejów

Obręb                               Radziejów

nr działki 657

INWESTOR:                     Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/21

88-200 Radziejów

PROJEKTANT:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

Remont drogi miejskiej, ul. Szpitalna na odcinku od km 0+363 do km 0+521     obejmuje następujące elementy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- roboty nawierzchniowe

2. Obiekty istniejące

Na przebudowanym odcinku znajduje się następująca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna linia energetyczna

- podziemna linia wodociągowa

Wszystkie w/w urządzenia pozostaną nienaruszone.

3. Zagrożenia

Elementy zagospodarowania terenu przewidziane w projekcie nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla wykonawców robót:

- praca pod ruchem

- praca sprzętu i transportu technologicznego na budowie.

4. Instruktaż pracowników

Wykonawca wobec pracowników powinien zachować i spełnić warunki Ustawy z dnia 26.06.1974 r Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiadać szkolenie podstawowe BHP oraz aktualne badania określające zdolność do wykonywania zawodu oraz uprawnienia do kierowania ruchem drogowym w strefie robót.

Wykonawca winien wypełnić warunki Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. nr 62, poz. 285) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót pracownik powinien zostać przeszkolony przez nadzór w zakresie rodzaju robót w oparciu o rozporządzenie branżowe, instrukcje, itp.

5. Środki techniczne

Roboty powinny być realizowane w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy z zachowaniem technologii określonej w punkcie 1.

Wejście na budowę jest możliwe po wykonaniu i zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Codziennie należy sprawdzić stan zabezpieczenia budowy przed działaniem ruchu zewnętrznego, kompletność oznakowania miejsca robót.

W obszarze robót koordynować pracę sprzętu i transportu technologicznego z obsługą pracowników w ich obszarze.

Projektant:

..........................................

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Szpitalnej m. Radziejów - jezdnia Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+363 do 0+521 Nr działki 657 (miejscowość- ulica- numer) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+363 –0+521 | km | 0,158 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1, strona lewa (km 0+441 do 0+506) | mb | 70,00 |
|  | III | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Obmiar jak w pozycji rozbiórka krawężnika | mb | 70,00 |
|  | IV | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 63,00x7,80+95,00x7,15+4,00x8,00+2x(5,0x5,0-0,25x3,14x5,0x5,0)+11,5x6,8+2(x6,8x5,0-0,25x3,14x6,8x5x0)= | m2 | 1.306,22 |
| 2. | D-04.08.01.011 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km 1.306,52x 0,04x1.015 = | t | 53,00 |
| 3. | D-04.03.01.032 | Mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 2 | m 2 | 1.306,22 |
| 4. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1.306,22 |

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Szpitalnej m. Radziejów -parking przy szpitalu strona lewa Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+363 do 0+433 Nr działki 657 (miejscowość- ulica- numer) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1, strona lewa (km 0+363 do 0+433) 5,0+62,0+5,0+9,0 | mb | 81,0 |
|  | II | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-04.01.01.022 | Koryto wykonane ręcznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 30 cm na poszerzeniu 58,00x0,70= | m2 | 40,6 |
| 2. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Obmiar jak w pozycji rozbiórka krawężnika | mb | 81,0 |
| 3. | D-04.02.01.021 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku , grubość warstwy 10 cm Obmiar jak wyżej | m2 | 40,6 |
| 4. | D-04.04.02.022 | Wyk podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 40,6 |
|  | III | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 58,0x5,0+ 4,60x4,0= | m2 | 308,4 |
| 2. | D-04.08.01.011 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km 308,4x0,04x1.015 = | t | 12,50 |
| 3. | D-04.03.01.032 | Mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 1 | m 2 | 308,4 |
| 4. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 58,0x5,0+ 4,60x4,0= | m2 | 308,4 |

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Szpitalnej m. Radziejów – parking przy szpitalu strona prawa Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+380 do 0+433 Nr działki 657 (miejscowość- ulica- numer) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 1. | D-04.03.01.013 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 53,0x4,30 = | m2 | 227,90 |
| 2. | D-04.08.01.011 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km 227,9x0,04x1.015 = | t | 9,25 |
| 3. | D-04.03.01.032 | Mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 Obmiar jak w pozycji 2 | m 2 | 227,90 |
| 4. | D-05.03.05.122 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 227,90 |

Oświadczenie

(projektanta – sprawdzającego**)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany:

Marek Rozpendowski

Nr PESEL: 59041016239

zamieszkały w Radziejowie ul. Franciszkańska 35

kod pocztowy 88-200 Radziejów

Oświadczam, Ze projekt budowlany dotyczący inwestycji (podać nazwę i adres inwestycji)

remont drogi miejskiej ul. Szpitalna w m. Radziejów w km 0+363 do km 0+521 , w jednostce ewidencyjnej 041101_1 – Radziejów, obręb 0001 Radziejów, działka nr ;657, powiat Radziejów.

opracowany na rzecz Inwestora

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia :                                          Czytelny podpis składającego oświadczeni:

17.04.2008 r.

*wymóg art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić