# D-03.02.03  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

## 1.  WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studzienki wpustu ulicznego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania „Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie”.

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową studzienek deszczowych:

- wykonanie wykopu i umocnienie ścian wykopu,

- montaż żelbetowej studzienki ulicznej z osadnikiem o głębokości 2 m na warstwie zagęszczonej pospółki,

- montaż przykanalika w podsypce i obsypce z pospółki i włączenie go w istniejącą studnię rewizyjną,

- montaż pierścienia odciążającego i wpustu żeliwnego D400 z koszem osadczym,

- demontaż umocnień i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami,

- wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = ρd/ρds, gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.  MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy użyć następujących materiałów:

- pospółka spełniająca wymagania PN-B-11111,

- krąg żelbetowy o średnicy 500 mm oraz osadnik żelbetowy,

- pierścień odciążający (podtrzymujący wpust)

- wpust żeliwny uliczny typu ciężkiego (klasy D400) z koszem osadczym.

### 2.3.  Składowanie materiałów

Materiały nie mogą być składowane na miejscu budowy. Dowiezione materiały należy wbudować w dniu ich dowiezienia.

Przy składowaniu materiałów na składowisku pomocniczym poza miejscem wbudowania należy przestrzegać następujących zasad:

- elementy żelbetowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że ich nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa; przy składowaniu kręgów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m; składowanie powinno umożliwiać dostęp do każdego elementu;

- elementy żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco;

- kruszywa należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, chroniąc je przed zanieczyszczeniem.

## 3.  SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntu (koparka),

- żurawia budowlanego samochodowego lub wciągarki mechanicznej,

- sprzętu do zagęszczania gruntu (ubijaki, płyty wibracyjne).

## 4.  TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów

Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Przewożone elementy muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdów.

Kruszywa winny być podczas transportu zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu studzienki ściekowej Wykonawca oznakuje teren robót i zabezpieczy przed dostępem osób postronnych.

### 5.3.  Roboty ziemne

Wykop pod wpust ściekowy należy wykonać jako wykop otwarty obudowany. Roboty należy wykonać mechanicznie i ręcznie.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt umocnienia wykopów.

Umocnienie ścian wykopów należy prowadzić w miarę ich głębienia. Wydobyty grunt będzie stanowił zasypkę wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed montażem elementów wpustu i przykanalika. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

#### 5.4.  Montaż studzienki i przykanalika

Dno wykopu należy wyprofilować i zagęścić, a następnie wykonać warstwę podsypki z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Prefabrykowane elementy studzienki oraz przykanaliki należy montować na zagęszczonej warstwie podsypki zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją producenta. Wykonany przykanalik należy włączyć do istniejącej studni. Sposób włączenia Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Na rurze studzienki należy osadzić pierścień odciążający (podtrzymujący wpust), a dopiero na pierścieniu – wpust żeliwny z koszem osadczym.

Usytuowanie oraz rzędna wierzchu wpustu deszczowego powinno być ściśle skorelowane z wyznaczonym wcześniej w terenie usytuowaniem jezdni, aby po wykonaniu nawierzchni nie zachodziła konieczność powtórnej regulacji wysokościowej wpustu.

### 5.5.  Zasypanie wykopu i zagęszczenie

Zasypywanie wykopu po wykonaniu wpustu należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany ze wszystkich dostępnych stron studzienki.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki, określony według normy BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 1,03.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

#### 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi planowany sposób wykonania robót ziemnych oraz projekt zabezpieczenia skarp wykopu,

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji proponowane do wbudowania materiały.

#### 6.3.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża pod studzienki z kruszywa naturalnego,

- kontrolę prawidłowości montażu elementów studzienki i wpustu oraz włączenia przykanalika,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek żeliwnych) – różnice nie mogą przekraczać  5 mm.

## 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe należy przyjmować według przedmiaru robót.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie podłoża,

- montaż elementów studzienki i wpustu,

- wykonanie przykanalika i włączenie do istniejącej studni,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

## 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1  Normy

  - PN-EN 124:2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

  - PN-B-11111		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

  - PN-B-10729		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

  - PN-B-10736		Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

  - PN-H-74080-01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

  - BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

### Inne dokumenty

  - Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

  - Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt – Warszawa, 1979-1982 r.