KOSZTORYS  OFERTOWY

Opracowany w dniu ………………..2008 r.

Przebudowa chodnika na ul. Polnej w m. Radziejów

OD KM 0+232 DO KM  0+349

| Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | I | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 BCD208 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 117,00 |  |  |
|  | II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1. | D-01.02.04.202 BCD208 | Ręczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | mb | 119,00 |  |  |
| 2. | D-01.02.04.172 BCD208 | Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m 2 | 204,23 |  |  |
|  | III | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | D-03.02.01.131 BCD208 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudową wykonaną betonem | szt. | 3 |  |  |
| 2. | D-03.02.01.111 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 1 |  |  |
| 3. | D-08.01.01.012 BCD208 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 krawężniki | mb | 119,00 |  |  |
|  | IV | WJAZDY I CHODNIK |  |  |  |  |
| 1. | D-04.01.01.023 BCD208 | Koryto wykonane ręcznie w chodniku w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 28 cm | m2 | 12,25 |  |  |
| 2. | D-04.02.01.021 BCD208 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na wjazdach i chodniku, grubość warstwy średnio 10 cm | m2 | 191,98 |  |  |
| 3. | D-04.06.01.011 BCD208 | Wykonanie podbudowy z chudego betony B 7,5, przygotowanego na miejscu wbudowania, pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy 10,0 cm | m2 | 12,25 |  |  |
| 4. | D-08.02.01.041 BCD208 | Wykonanie wjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 12,25 |  |  |
| 5. | D-08.02.01.021 BCD208 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm ,szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 191,98 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |