USZCZEGÓŁOWIENIE

- Projektu budowalnego pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i remont dachu, przebudowa elewacji przez zmniejszenie otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystyk budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie”

- Układ docelowy pomieszczeń parteru przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Uszczegółowienia. ( Numery pomieszczeń zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Uszczegółowienia).

- wymiana okien. Wymiany okien należy dokonać zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej wykazanej na rysunku B.12 z następującą uwagą: nie wstawiać okna nr 10, okien nr 02 należy wstawić 14 sztuk

- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Nie wykonywać zgodnie z tabelą zestawienia stolarki drzwiowej przedstawioną na rysunku B.12. Należy wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem:

Drzwi wewnętrzne firmy PORTA kolekcja Villadora Retro model: Capitol0 w kolorze biel dorycka z ościeżnicą regulowaną lub równoważne:

a) drzwi wewnętrzne o wym. skrzydła 90/205 – 9 szt.

b) wymiana skrzydła drzwiowego wewnętrznego o wym. 80/205 – 3 szt., 100/205 – 1 szt.

c) witryna o wym. skrzydeł  180/315 z drzwiami dwuskrzydłowymi pełnymi 180/230 – 1 szt.

d) drzwi dwuskrzydłowe o wym. 180/205 – 1 szt.

Drzwi zewnętrzne: witryna zewnętrzna przeszklona o wym. 540 x 315 z drzwiami dwuskrzydłowymi o wym. 180 x 230 – 1 szt. – rodzaj materiału: aluminiowe, w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła U= 1,5 W/m2K.

- wykonać nowe tynki cementowo - wapienne oraz gładź gipsową we wszystkich pomieszczeniach;

- pomalować elewację farbami wysokiej jakości, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia (np. silikonowa farba firmy STO lub równoważna);

- w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 9a, 101, 103, 104, 105, 107, schody wewnętrzne - należy ułożyć płytki – gat. I, klasa ścieralności IV.

W pomieszczeniach 2, 101 posadzki należy obłożyć płytkami typu gres szkliwiony, polerowany o wym. płytki 60 x 60, gat. I, klasa ścieralności IV, płytki firmy Paradyż Arkesia gres rektyfikowane Poler 60 x 60 cm, zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym na etapie wykonywania robót.                                     W pomieszczeniu 9 płytki firmy Paradyż Arkesia gres rektyfikowane mat 60 x 60 cm gat. I kl. ścieralności IV lub równoważne. Schody obłożyć płytkami antypoślizgowymi wewnętrznymi.

- w pomieszczeniach piętra nr 4, 6, 102, 106 ułożyć panele, min. AC5, gr. 8 mm z V-fugą;

- w pomieszczeniu 106 należy ułożyć deskę Barlinecką typ Dąb Askania Piccolo lub równoważną, klasa I, grubość podłogi 14 mm;

- wykonać sufit podwieszany z płyt GK w pomieszczeniu 101 wraz z ekranem do prezentacji multimedialnych;

- parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. min. 3 cm;

- należy przewidzieć i zamontować oświetlenie awaryjne wewnątrz budynku oraz doprowadzić odpowiednie zasilanie;

- należy przebudować istniejącą instalację alarmową;

- zamontować klimatyzację w pomieszczeniu nr 3 oraz w 101, klimatyzatory należy montować na dachu budynku;

- zamontować rolety elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniu 101;

- zamontować rolety antywłamaniowe manualne w pomieszczeniach 4 oraz 6;

- zamontować rolety wewnętrzne manualne w kasetach w pomieszczeniach 2, 5, 102, 106 ;

- doprowadzić instalację elektryczną do zasilania klimatyzatorów, rolet elektrycznych, dźwigu dla osób niepełnosprawnych;

- wykonać remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 5 oraz instalację elektryczną w pomieszczeniu nr 3;

- uwzględnić przebudowę instalacji elektrycznej po wyburzeniu ścian w poziomie parteru;

- wymienić istniejący hydrant wewnętrzny na nowy spełniający wymogi p.poż.;

- wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki polbruk szer. 50 cm;

- nie należy wykonywać drogi dojazdowej, remontu barierki przy klatce schodowej zewnętrznej;

- wzór barierki ze stali kwasowej przy schodach wewnętrznych do uzgodnienia                                       z Zamawiającym na etapie realizacji.

USZCZEGÓŁOWIENIE

- Projektu budowalnego – „Wykonanie klatki schodowej wewnętrznej do piwnicy i remont pomieszczeń czytelni”

- Należy wykonać remont pomieszczenia piwnicy nr 01: naprawa posadzek, obłożenie posadzek i schodów gresem technicznym, naprawa ubytków tynków i malowanie ścian                         i sufitów;

- Należy zamurować drzwi zewnętrzne do kotłowni, naprawić nierówności tynków                                 i pomalować ściany;

- Zlikwidować schody zewnętrzne do kotłowni.