USZCZEGÓŁOWIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Z niniejszego zamówienia wyłącza się następujący zakres robót ujęty w dokumentacji pn. „Wymiana instalacji grzewczej oraz remont pomieszczeń kotłowni w budynku ……”:

- instalacja technologiczna kotłowni na paliwo stałe;

- wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni.

2. Zamawiający wymaga, aby:

- Wykonawca wymienił w kotłowni 5 szt. drzwi wewnętrznych (w tym jedna o ognioodporności EI30 w pomieszczeniu 05). Parametry drzwi wewnętrznych:

- w pomieszczeniach 02, 03, 04, 05, 06 wykonał naprawę posadzek, obłożenie posadzek gresem technicznym, naprawę ubytków tynków i malowanie ścian i sufitów;

- Wykonawca wykonał instalację oświetleniową we wszystkich pomieszczeniach kotłowni;

- na wszystkich grzejnikach zamontować głowice termostatyczne typu Danfoss;

- instalację co w poziomie parteru i piętra wykonać z rur miedzianych twardych izolowanych prowadzonych w bruzdach podtynkowych;

- instalację co w piwnicy wykonać z rur miedzianych twardych izolowanych prowadzonych naściennie;

- w pomieszczeniu 04 na ścianach ułożyć płytki do wys. 2 m, zamontować sedes stojący ze spłuczką oraz umywalkę o szerokości min. 50 cm.

3. Złom pochodzący z demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jest własnością Zamawiającego.