PROJEKT  BUDOWLANY

ZADANIE:                                    :     Przebudowa chodnika na ul. Polnej

w  m.   Radziejów

km 0+232 do km 0+349

LOKALIZACJA                      obręb Radziejów

działka oznaczona  numerem

geodezyjnym 100

INWESTOR                             Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Projekt zawiera:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektant:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

Andrzej Pawlak

Upr. Nr VA-V-73443-5/97/94/Wk

Radziejów,  21 lipiec 2008r.

Opracowanie zawiera:

- 1. Opis techniczny.

- 2. Charakterystyka ekologiczna

3.. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Przedmiar robót

5. Uprawnienia projektantów

6. Część rysunkowa

Projektant:

Marek Rozpendowski

- OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 100

- Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora tj. Burmistrz Miasta Radziejów

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  drogi   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.    nr 43, poz. 430).

3. Wytyczne projektowania Dróg WPD-3

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

5. Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

KNNR-1, KNNR-4 i KNNR-6

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r.) z późniejszymi zmianami

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

9. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe

I	Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym inwestora jest remont odcinka lewostronnego odcinka chodnika przy jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej w km 0+232 do km 0+349 w m. Radziejów. Projektowany remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, drobnowymiarowej, grubości 6 cm, będzie miał szerokość zmienną  1,40 do 2,10 m. Zlokalizowane na tym odcinku drogi zjazdy do posesji prywatnych  będą posiada nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm.

Odwodnienie nawierzchni  chodnika powierzchniowe w kierunku  krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Realizacja robót objętych niniejszym opracowaniem uporządkuje intensywny na tym odcinku ruch pieszy i poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

II	Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Chodnik po lewej stronie na odcinku drogi gminnej  od km 0+232  do km 0+349 jest tematem niniejszego opracowania, łączy istniejący wyremontowany chodnik przy przedszkolu do istniejącego skrzyżowania z ul. Żytnią w m. Radziejów .

Na całej długości odcinka chodnika jest nawierzchnia z płytek betonowych 35x35 o zmiennej szerokości ograniczonej istniejącym krawężnikiem betonowym i murkami oporowymi (ogrodzeniem).

Nawierzchnia chodnika na odcinku objętym do remontu  jest w stanie niezadowalającym , pojedyncze wyboje ,popękane płytki chodnikowe, popękany i skorodowany krawężnik betonowy wymaga natychmiastowego  remontu.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicy omawianej działki lub bezpośrednio w jej sąsiedztwie to:

- napowietrzna linia energetyczna

- podziemna linia telekomunikacyjna

- kolektor deszczowy

Urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidują z planowanymi robotami drogowymi

III	Projekt zagospodarowania działki

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 100, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej na terenie m. Radziejów polegające na remoncie lewostronnego chodnika ze zjazdami indywidualnymi do posesji prywatnych,.

Remont chodnika polegać będzie na:

- Rozbiórce istniejącego krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce żwirowej oraz rozbiórce chodnika z płytek betonowych 35x35.

- ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, typ KPED –

03.10 oddzielającego jezdnię o nawierzchni bitumicznej od projektowanego chodnika

- ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm ograniczającego projektowany chodnik od strony

posesji

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm oraz zjazdów na posesje

z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej z chudego betonu

- uporządkowanie pasa terenu pomiędzy projektowanym chodnikiem a ogrodzeniami posesji

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- szerokość lewostronnego chodnika	zmienna				-1,4 do 2,1 m

- spadek poprzeczny chodnika						- 1,0 %do 1,5%

- rodzaj nawierzchni chodnika						- kostka betonowa

IV	Zestawienie powierzchni zabudowy

Zgodne z przedmiarem robót.

V	Zalecenia inne

Stwierdza się, że teren, na którym zlokalizowano odcinek drogi gminnej (działka oznaczona numerem geodezyjnym 100 w m. Radziejów) nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej

Projektant

Marek Rozpendowski

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projekt przewiduje remont istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Radziejów. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek betonowych 35x35 remont jest zgodny z warunkami ochrony środowiska nie wymaga studium ochrony środowiska.

Remont chodnika na drodze gminnej  w m. Radziejów , ul. Polna  od km 0+232 do km 0+349 strona lewa łączy istniejący wyremontowany chodnik przy przedszkolu do istniejącego skrzyżowania z ul. Żytnią w m. Radziejów .Remontowany  odcinek jest ważnym elementem drogowym w danej miejscowości  który poprzez wykonany remont poprawi znacząco  komunikacje  pieszą . Remont poprawi znacząco warunki jej eksploatacji i bezpieczeństwo pieszych.

Zagospodarowanie działki nie pogorszy warunków eksploatacji oraz otoczenia.

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót.

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- ograniczenie robót do godzin dziennych

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym

- dobra organizacja robót i transportu, by silniki maszyn i urządzeń nie funkcjonowały bez wykonywania pracy

- nie przeładowywania pojazdów i ograniczenia obrotów silników.

Do przebudowy zastaną użyte elementy  betonowe.

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez użytkowników, w stosunku do stanu istniejącego.

Wykonana nawierzchnia  na chodniku poprawi bezpieczeństwo użytkowników (pieszych)

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Projektant:

Marek Rozpendowski

INFORMACJA

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ZADANIE                               :      Remont ul. Polnej w  m.   Radziejów

km 0+232 do km 0+349 (chodnik)

LOKALIZACJA                      obręb Radziejów

działka oznaczona  numerem

geodezyjnym 100

INWESTOR                             Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

PROJEKTANT:

Marek Rozpendowski

Nr ewid. KUP/BD/2142/01

Upr.Nr146/51/94/BD

Upr.NrUA-V-7342-5/96/94Wk

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

Remont odcinka chodnika w m. Radziejów w ciągu drogi gminnej ul. Polna na odcinku od km 0+232 do km 0+349 strona lewa     obejmuje następujące elementy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- roboty nawierzchniowe chodnika

2. Obiekty istniejące

Na przebudowanym odcinku znajduje się następująca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna linia energetyczna

- kolektor deszczowy

- podziemna linia telekomunikacyjna

Wszystkie w/w urządzenia pozostaną nienaruszone.

3. Zagrożenia

Elementy zagospodarowania terenu przewidziane w projekcie nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla wykonawców robót:

- praca pod ruchem

- praca sprzętu i transportu technologicznego na budowie.

4. Instruktaż pracowników

Wykonawca wobec pracowników powinien zachować i spełnić warunki Ustawy z dnia 26.06.1974 r Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiadać szkolenie podstawowe BHP oraz aktualne badania określające zdolność do wykonywania zawodu oraz uprawnienia do kierowania ruchem drogowym w strefie robót.

Wykonawca winien wypełnić warunki Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. nr 62, poz. 285) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót pracownik powinien zostać przeszkolony przez nadzór w zakresie rodzaju robót w oparciu o rozporządzenie branżowe, instrukcje, itp.

5. Środki techniczne

Roboty powinny być realizowane w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy z zachowaniem technologii określonej w punkcie 1.

Wejście na budowę jest możliwe po wykonaniu i zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Codziennie należy sprawdzić stan zabezpieczenia budowy przed działaniem ruchu zewnętrznego, kompletność oznakowania miejsca robót.

W obszarze robót koordynować pracę sprzętu i transportu technologicznego z obsługą pracowników w ich obszarze.

Projektant:

Marek Rozpendowski

Przedmiar robót

| Nazwa obiektu: ul. Polna ( remont odcinka chodnika) Rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: od km 0+232 do 0+349 , w m Radziejów Nr działki 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. (Lp.) | Podstawa: | Element scalony- rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości | Jedn. miary roboty | Ilość robót |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | I | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. | D-01.01.01.011 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym 0+232 –0+349 | km | 0,117 |
|  | II | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04.211 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą – z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km strona lewa Km 0+232 do 0+ 270 - 38,00 +1,5 = 39,50 m, Km 0+274 do 0+349 - 1,5+75,0+3,0= 79,50 m ------------------------------------------------------------- Razem : 119,00 m | mb | 119,00 |
| 2. | D-01.02.04.172 | Mechaniczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km, (km 0+232 do 0+270 i km 0+274 do 0+349 ) str. lewa 38,0x1,4+44,0x1,7+30,0x2,1+2,3x4,7 +(2,3x2,1):2 = | m 2 | 204,23 |
|  | II | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | # D-03.02.01.131 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudową wykonaną betonem | szt. | 3 |
| 2. | D-03.02.01.111 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 1 |
| 3. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 krawężniki stare z rozbiórki km 0+232 do km0+270 | mb | 39,5 |
| 4. | D-08.01.01.012 | Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 krawężniki o wymiarach 15x30 cm 71,50 o wymiarach 15x22 cm 8,00 ------------------------------------------------------ R A Z E M : 79,50 | mb | 79,50 |
|  | III | Wjazdy do posesji i chodnik |  |  |
| 1. | D-04.01.01.023 | Koryto wykonane ręcznie w chodniku w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 28 cm na zjazdach strona lewa 4.5x1,40+3,5x1,70 = | m2 | 12,25 |
| 2. | D-04.02.01.021 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na wjazdach i chodniku, grubość warstwy 10 cm strona lewa 204,23 – 12,25 = | m2 | 191,98 |
| 3. | D-04.06.01.011 | Wykonanie podbudowy z chudego betony B 7,5, przygotowanego na miejscu wbudowania, pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy 10,0 cm strona lewa Obmiar ja w poz. 1 | m2 | 12,25 |
| 4. | D-08.02.01.041 | Wykonanie wjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnio 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem strona prawa | m2 | 12,25 |
| 5. | D-08.02.01.021 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm ,szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnio 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar ja w poz. 2 | m2 | 191,98 |

Oświadczenie

(projektanta – sprawdzającego**)

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany:

Marek Rozpendowski

Nr PESEL: 59041016239

zamieszkały w Radziejowie ul. Franciszkańska 35

kod pocztowy 88-200 Radziejów

Oświadczam, Ze projekt budowlany dotyczący inwestycji (podać nazwę i adres inwestycji)

remont chodnika na ul. polnej w m. Radziejów w km 0+232 do km 0+349 , w jednostce ewidencyjnej 041101_1 – Radziejów, obręb 0001 Radziejów, działka nr ;100, powiat Radziejów.

opracowany na rzecz Inwestora

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia :                                          Czytelny podpis składającego oświadczeni:

21.07.2008 r.							Marek Rozpendowski

*wymóg art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić