Załącznik nr 1

OPIS ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH

DO MONTAŻU NA TERENIE

OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

W RADZIEJOWIE

- Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, placu zabaw i małej architektury na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Radziejowie. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych 1240, 1243, 1244/2 położonych przy ul. Szkolnej i Ogrodowej.

- Plac zabaw

1.  Opis wyposażenia placu zabaw

- Plac zabaw o łącznej powierzchni: około 600 m2.

- Urządzenia do placu zabaw muszą spełniać następujące wymogi:

- podstawowe surowce użyte do wykonania zabawek: profile stalowe, drewno klejone, frezowane, impregnowane metodą ciśnieniowo – próżniową, stal ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, płyta HDPE,

- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń),

- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo-zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i liny wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie,

- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi,

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur.

- Elementy stanowiące wyposażenie placów zabaw (z wyłączeniem ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem) muszą posiadać certyfikaty, że dostarczone produkty odpowiadają obowiązującym normom lub specyfikacjom technicznym. Urządzenia do wyposażenia placów zabaw muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami polskimi lub zharmonizowanymi normami europejskimi.

- Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV

- Elementy nośne z drewna klejonego winny być o przekroju kwadratowym minimum 90x90 mm, należy mocować w gruncie przy pomocy metalowych kotew ocynkowanych ogniowo, które należy umieszczać w dołkach o głębokości 60-80 cm i zalać betonem.

- Zastosowane materiały, śruby, łańcuchy, sprężyny, substancje i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające użyte przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania.

- Zjeżdżalnia – ślizg należy wykonać z blachy kwasoodpornej o grubości min. 2,50 mm. Boki wykonane z blachy węglowej o grubości do 2,00 mm wzmocnionej profilami zamkniętymi i rurą oraz pomalowane farbą podkładową antykorozyjną i następnie malowane proszkowo.

2. Elementy wyposażenia placu zabaw

1. zestaw zabawowy składający się z dwóch wież z dachem, dwóch zjeżdżalni, mostka, przejścia tubowego, wejścia linowego po łuku, trap – ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, schodki, balkonik, burta edukacyjna leniwa ósemka.

2. huśtawka typu „orle gniazdo”

3. linarium

4. huśtawka wahadłowa 2 osobowa, siedziska gumowe, 1 siedzisko płaskie, 1 krzesełko kubełkowe

5. zestaw gimnastyczny

6. huśtawka wagowa,

7. huśtawka typu konik

8. zestaw do gry w kółko i krzyżyk

9. zjeżdżalnia spiralna

10. domek edukacyjny

11. piaskownica drewniana

12. stół do gry w szachy

13. stół do gry w chińczyka

3. Specyfikacja urządzeń (dołączone rysunki mają jedynie charakter  poglądowy

ZESTAW ZABAWOWY

- Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych  90 x 90 oraz 100 x 100 mm, Boki oraz daszki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg ze stali nierdzewnej.

- Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- Urządzenie montowane w stopach betonowych

- Wymiary urządzenia min.: 8,44 x 5,92 x 3,20

Zestaw składa się z następujących elementów:

- dwóch wież z dachem, - dwóch zjeżdżalni o wys. 1 m i 1,5 m - mostek - przejście tubowe - wejście linowe po łuku - trap – ścianka wspinaczkowa – 2 szt. - rura strażacka - schodki - balkonik - burta edukacyjna leniwa ósemka

przykładowy zestaw zabawowy

HUŚTAWKA ORLE GNIAZDO

Opis urządzenia:

- Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych  90 x 90 oraz 100 x 100 mm, Boki oraz daszki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Ślizg ze stali nierdzewnej.

- Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- Urządzenie montowane w stopach betonowych

- Siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej

- Huśtawka wyposażona w siedzisko typu orle gniazdo

LINARIUM

HUŚTAWKA WAHADŁOWA

Wykonana z  rury stalowej:

Wymiary 232 x 395 cm.  Strefa bezpieczeństwa 750 x 315 cm Wysokość całkowita 228 cm Wysokość swobodnego upadku 128 cm

Stalowa konstrukcja huśtawki  ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są ułożyskowane co gwarantuje, bezgłośną pracę. Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha. Siedziska gumowe, 1 siedzisko płaskie, 1 krzesełko kubełkowe.

.

ZESTAW GIMNASTYCZNY

W skład zestawu wchodzą: belka wisząca, kółka wiszące (5 szt.), lina do przechodzenia, opony do przechodzenia 4 szt.), podest h=0,3 m (3 szt.), pomost drabinka, pomost linowy, pomost z opon, równoważnia pozioma.

Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o przekroju od 100 do 140 mm, elementy stalowe malowane proszkowo, urządzenia montowane w stopach betonowych, liny propylenowe z rdzeniem stalowym.

Wymiary urządzenia:

- 750 x 580 cm

- wysokość: 212 cm

HUŚTAWKA WAGOWA

- podstawa z profili stalowych

- belka nośna – metalowa

- siedziska i pochwyt z rur metalowych, oparcie z płyty HPL o gr. min. 6 mm

- gumowe odbojniki

- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV

- elementy stalowe malowane proszkowo

- urządzenie montowane w stopach betonowych

HUŚTAWKA TYPU KONIK

- Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

- Konik oraz siedzisko wykonane z płyt HDPE odpornych na wilgoć

ZESTAW DO GRY W KÓŁKO I KRZYŻYK

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176. Konstrukcja wykonana z elementów stalowych o przekroju 90x90 malowane proszkowo.

Wymiar urządzenia: 100 x 18 cm, wysokość: 140 cm.

ZJEŻDŻALNIA SPIRALNA H=1,6 M

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali o przekroju 90 x 90 mm, malowane proszkowo. Urządzenie montowane w stopach betonowych. Boki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć, ślizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV.

Wymiar urządzenia: 480 x 261 cm, wysokość 390 cm

DOMEK EDUKACYJNY

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- Urządzenie montowane w stopach betonowych

- Boki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HDPE

- Podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- podest h=0.3m

- wieża h=0.3m

- burta edukacyjna zegar – 1 szt.

- burta edukacyjna wyścig – 1 szt.

- burta edukacyjna labirynt – 1 szt.

- sklepik – 1 szt.

- liczydło – 1 szt.

Wymiary urządzenia: szer. 191cm x dł. 210cm x wys.220 cm

PIASKOWNICA

- Piaskownica kwadratowa z palisady wykonana z drewna toczonego cylindrycznie, z trzech rzędów belek okrągłych o śr. Ø min. 120 mm, połączonych ze sobą elementami metalowymi.

- Wymiary urządzenia min: 2,6 x 2,6 x 0,25

- Na narożnikach piaskownicy należy zamontować siedziska.

przykładowa piaskownica

STÓŁ DO GRY W SZACHY I STÓŁ DO GRY W CHIŃCZYKA

Zamówienie obejmuje 1 stół z krzesłami do gry w szachy oraz 1 stół z krzesłami do gry w chińczyka,

Stół wykonany z:

- prefabrykowanych elementów betonowych B30,

- elementów stalowych

- elementy stalowe malowane proszkowo

- urządzenie montowane w stopach betonowych

- blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem

- obrzeża i narożniki wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach

- SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 6 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznych: wypych górny, orbitek, rowerek, wioślarz, prasa nożna, biegacz.

2.  Opis urządzeń

Urządzenia siłowni zewnętrznych muszą być odporne na zmiany pogodowe i wandalizm. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały następujące wymagania:

- były przeznaczone do zamontowania w miejscach publicznych, ogólnodostępnych,

- elementy stalowe, z których składa się urządzenie ze stali S235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne

- ścianki rur muszą mieć grubość co najmniej 3 mm,

- osłony wykonane ze stali,

- przeznaczone dla osób o wadze ciała do 130 kg,

- przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm,

- stopnice muszą być wykonane ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu,

- urządzenia muszą być wyposażone w bezobsługowe łożyska,

- urządzenia muszą być wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie,

- złącza konstrukcji odporne na częste luzowanie się,

- kolorystyka urządzeń – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur,

- każde urządzenie musi być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia,

- Wykonawca jest zobowiązany wszystkie urządzenia trwale przytwierdzić do podłoża,

- wszystkie zamontowane urządzenia i zestawy rekreacyjne muszą posiadać komplet

niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz

instrukcje konserwacji i użytkowania.

3 .Szczegółowy opis elementów:

Poniżej ukazano poglądowe zdjęcia urządzeń. Załączone rysunki mają jedynie charakter  poglądowy.

- WYPYCH GÓRNY

Angażują mięśnie grzbietu oraz ramion, stymulując ich wzmocnienie i rozwój.

2)	ORBITEK

Kompleksowe ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięsnie brzucha.

3) ROWEREK

Rozwija głównie dolną część ciała, jednak dodatkowo angażuje m.in mięśnie brzucha, barki, tricepsy i bicepsy. W przypadku dolnych partii mięśniowych, poprawi się głównie ich wydolność i wytrzymałość.

4) WIOŚLARZ

Urządzenie angażujące mięśnie ramion, grzbietu, bioder (zwłaszcza pośladków), nóg i brzucha.

5) PRASA NOŻNA

Przyrząd służy do budowania masy mięśniowej kończyn dolnych

6) BIEGACZ

Wzmacnia siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśnie w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

- URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY

KOSZ NA ŚMIECI – 2 SZTUKI

- wykonany z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo

- urządzenie montowane w stopie betonowej

ŁAWKA Z OPARCIEM – 4 SZTUKI

- wykonany z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo

- urządzenie montowane w stopie betonowej

- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV

- wymiary ławki: 180 x 75 x 60

STOJAK NA ROWERY – 1 sztuka

- stojak na rowery typu spirala dł. 150 cm

- wykonany z profili stalowych cynkowanych ogniowo,

- możliwość montażu do podłoża za pomocą kotwy lub kołka rozporowego

TABLICA INFORMACYJNA WRAZ Z REGULAMINEM

Wykonawca zobowiązany jest ustawić na obiekcie tablicę zawierającą informację o otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz regulamin korzystania z urządzeń.

Tablica informacyjna musi zostać wykonana zgodnie z Wytycznymi  dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Poniżej podano treść Regulaminu:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

- Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

- Na obiekt nie wolno wprowadzać zwierząt.

- Na obiekcie nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci.

- Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

- Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.

- Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z urządzeń odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun poszkodowanego.

- Na terenie obiektu zabrania się:

- w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych;

- jazdy na rowerze;

- wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;

- wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, itp.;

- używania otwartego ognia;

- spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu;

- Korzystanie ze wszystkich urządzeń musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

- W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

Urząd Miasta Radziejów